ООО «Алтайгипрозем»

Генеральный план МО Актельское СП

Шебалинского района Республики Алтай

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 2

(Положения о территориальном планировании)

Заказчик:   Администрация Шебалинского района Республики Алтай

Контракт:   № 3 от 28 июля 2008 года

Барнаул 2010 г.

Директор                                                                              Р.В. Дудкин

Главный архитектор                                                           Г.Н. Бахуров

Начальник отдела                                                                Г.Я. Сизова

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный архитектор                                                                                                Г.Н. Бахуров

Начальник 2 отдела                                                                                                    Г.Я.Сизова

Архитектор                                                                                                          Ж. Ю. Козырева

Инженерная инфраструктура-инженер 2 категории                                          Т.В.Глотова

Оглавление

Оглавление	3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1.1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	6

1.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  АКТЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.	9

2.1. ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ.	9

2.2. ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	10

2.3. ЗАДАЧА УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ	10

2.4. ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	12

2.5. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ И В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	12

2.6. ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ	13

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ АКТЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	14

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ.	14

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	16

3.1.1 Архитектурно-пространственные решения	16

3.1.2 Планировочная организация территории. Функциональное зонирование	17

3.2.  ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА	20

3.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА	23

3.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА	27

3.5. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	27

3.5.1 Автомобильный транспорт	27

3.5.2 Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры	27

3.6. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	29

3.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	29

3.7.1 Водоснабжение	29

3.7.2 Водоотведение (канализация)	39

3.7.3 Теплоснабжение	43

3.7.4 Газоснабжение	45

3.7.5 Электроснабжение	45

3.7.6 Связь и информация	49

3.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	50

3.8.1 Зоны с особыми условиями использования	50

3.8.2  Санитарно-защитные зоны	50

3.8.3 Водоохранные зоны	52

3.8.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	52

3.8.5 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	53

3.8.6  Мероприятия по охране атмосферного воздуха	53

3.8.7 Мероприятия по охране водной среды:	54

3.8.8 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:	54

3.8.9 Мероприятия по санитарной очистке:	54

3.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	55

3.9.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	55

3.9.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	55

3.9.3 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	57

3.10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА	58

3.11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АКТЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	59

3.12. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВОЙ ОЧЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА	62

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количе- ство |
| --- | --- | --- |
|  | Обосновывающая часть |  |
| 1 | План современного использования и комплексной оценки территории села Актел (опорный план), м 1 : 5 000. | 1 |
| 2 | План современного использования и комплексной оценки территории села Камай (опорный план), м 1 : 2 000. | 1 |
|  | Утверждаемая часть – основная |  |
| 3 | Схема генерального плана в границах Актельского сельского поселения, м 1 : 25 000. | 1 |
| 4 | Генеральный план села Актел (основной чертёж), м 1 : 2 000. | 1 |
| 5 | Генеральный план села Камай (основной чертёж), м 1 : 2 000. | 1 |
| 6 | Схема развития транспортной инфраструктуры села Актел, м 1 : 5 000. | 1 |
| 7 | Схема развития транспортной инфраструктуры села Камай, м 1 : 2 000. | 1 |
| 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Актел, м 1 : 5 000. | 1 |
| 9 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Камай, м 1 : 2 000. | 1 |
| 10 | Схема функционального зонирования села Актел, м 1 : 5 000. | 1 |
| 11 | Схема функционального зонирования села Камай, м 1 : 5 000. | 1 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документ территориального планирования «Генеральный план Актельского сельского поселения» разработан на основании Муниципального контракта № 3 от 28 июля 2008 года с Администрацией Шебалнского района Республики Алтай, протокола о результатах открытого конкурса от 31.07.2008 № ОК-145, технического задания на проектирование.

Решения проекта ориентированы на принятый в декабре 2004 года Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Генеральный план разработан в соответствии с целями и задачами развития Шебалинского района и Актельского сельского поселения, сформулированными в комплексных программах социально-экономического развития.

Генеральный план разработан одновременно и в тесной связи с проектом «Схема территориального планирования Шебалинского района республики Алтай».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2010 - 4 и расчётный срок – 2010 - 2029 годы; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Проект генерального плана Актельского сельского поселения разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» на топографической съёмке м 1:2000. Съемка произведена в 2009 году.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Актельского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения.

1.1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

1. Территориальное планирование Актельского сельского поселения осуществляется в соответствии с целями развития поселения, установленными в Комплексных программах социально-экономического развития района и сельского поселения, правовой основой которых являются Федеральные нормативно-правовые акты.

Основные цели развития Актельского сельского поселения:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения (с ориентацией на обеспечение Российских стандартов).

2. Территориальное планирование Актельского сельского поселения направлено на определение функционального назначения территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения:

-  устойчивого развития поселения;

- повышения качества сельской среды;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- учета интересов Российской Федерации, интересов жителей района и взаимоувязанное развитие населённого пункта с другими населенными пунктами района и края.

3. Территориальное планирование Актельского сельского поселения базируется на следующих установках социально-экономического развития района и сельского поселения:

- сокращение темпов снижения численности населения с последующей стабилизацией и незначительным ростом числа жителей на расчетный срок. Положительная динамика численности населения обеспечивается за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста, при этом рост последнего предусматривается за счет привлечения туристов к местным рекреационным объектам и сокращения оттока населения, что возможно при повышении качества сельской среды;

- повышение качества жизни жителей сел поселения с достижением по основным показателям республиканских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на расчетный срок до 20,0 квадратных метров общей площади на человека; улучшение качества услуг и модернизация учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.).

1.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в генеральном плане Актельского сельского поселения определены основные задачи.

Стратегическая задача генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в селе. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество сельской среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и окружающую среду, привлекательность и узнаваемость населённого пункта, надежность всех инженерных инфраструктур, усиление позиций в районе.

На уровне генерального плана можно выделить несколько основных задач:

- Разработка стратегических направлений градостроительной деятельности Актельского поселения до 2029 года;

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды Актельского поселения – на основе историко-культурного, природного и урбанизированного каркасов, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Одной из главных методических позиций градостроительного развития Актельского поселения является ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения, формирование проектных предложений на основе исторических, природных и архитектурно планировочных особенностей;

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения Актельского  поселения – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

1. Приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач, разработка планировочных мероприятий по экологически безопасному развитию территории и формированию системы зеленых насаждений и охраняемых природных территорий т. е. «формирование природного каркаса территории».

2. Формирование «открытой» планировочной структуры, предоставляющей вариантные возможности развития основных функциональных зон населённых пунктов по главным планировочным осям (природным и транспортным).

3. Развитие туристско-рекреационной отрасли.

Следует отметить, что в настоящее время, на территории Республики Алтай не выработано единой стратегии кластерного развития. Одновременно с этим, в соответствии с «Целевым сценарием» развития Республики Алтай, обозначенным в «Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года» вся территория республики относится к «условно» перспективной для развития единого туристско-рекреационного кластера. Применение кластерного подхода в туристско-рекреационной отрасли позволяет не только повысить конкурентоспособность всех участников кластера и укрепить связи между ними, но и увеличить потребительский спрос на предоставляемые кластером услуги и привлечь дополнительные инвестиционные потоки.

2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  АКТЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Территориальное планирование Актельского сельского поселения направлено на определение функционального назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

2.1. ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ.

1. Сохранение индивидуального, неповторимого облика сельского поселения. Это связано, прежде всего, с сохранением исторического наследия. В последние годы утрачиваются характерные элементы сельской среды. В генеральном плане необходимо рассматривать не отдельные элементы, а их суммарный эффект, обеспечивающий сохранение многообразия сельской среды поселения.

2. Существенное повышение эффективности использования сельской среды путем застройки ранее не освоенных земель, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры.

3. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами жилищного и общественного строительства на основе градостроительного освоения под застройку новых, свободных от застройки территорий, а также повышения эффективности использования сложившихся селитебных территорий.

4. При градостроительном освоении новых территорий и реконструкции сложившейся застройки необходимо сохранение индивидуальности сельской среды, ценных природных ландшафтов и комплексов, представляющих неприкосновенный фонд благополучия будущих поколений.

5. Развитие и преобразование функциональной структуры сел Актел и Камай в соответствии с прогнозируемым развитием основных функций и отраслей экономики села.

2.2. ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Установление местоположения и основных параметров объектов строительства транспортной инфраструктуры местного и федерального значения с учетом местоположения и параметров объектов строительства федерального и республиканского значения, в увязке с функциональным зонированием территорий;

2. Подготовка предложений по развитию объектов строительства транспортной инфраструктуры федерального и республиканского уровней для включения в федеральные и республиканские планы.

2.3. ЗАДАЧА УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Специфика географического положения района, расположенного в наветренной части по отношению к таким крупным техногенным объектам, как Семипалатинский Испытательный Полигон, Байконур и Горно – Обоготительные Комбинаты Восточного Казахстана, способствует региональному и техногенному воздействию на окружающую среду Республики Алтай: радиоактивному, химическому (компоненты ракетных топлив) и тяжелометальному загрязнениям.

Радиоэкологическая ситуация на территории Шебалинского района определяется сочетанным воздействием природных и техногенных источников ионизирующего излучения. Ведущая роль принадлежит природным источникам, из которых более половины дозовой нагрузки создает радон и продукты его распада.

Как на всей территории района, и в поселении актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления. Есть несанкционированные, стихийно образующиеся в нарушение установленных норм и правил, свалки и отвалы.

Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий свалок является основной причиной высокого микробного загрязнения почвы. Отсутствие системы плановой очистки территорий от бытового мусора, как и отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки усугубляют обстановку.

Село Камай испытывает  негативное воздействие водных объектов посредством развития гидрогенных наледей, развивающиеся ежегодно в поймах рек. Негативное воздействие на село оказывают, в основном, наледные процессы. Активность процессов наледообразования высокая, до ЧС, которые возникают периодически, в аномальные по температурному режиму зимы. В пределах села выделено 2 зоны наледного подтопления и 1 зона паводкового подтопления, которое возникает в пик половодья при прорыве берегозащитных валов.

Затопление и подтопление земель, вызванные антропогенными факторами, приводят к переувлажнению почв, изменению физических и физико-химических свойств почв и грунтовых вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

Таким образом, природные условия, планировочная структура сёл и хозяйственная деятельность оказывают в большей или меньшей степени негативное влияние на состояние окружающей среды, на санитарно-гигиенические условия проживания населения, что противоречит основным положениям устойчивого развития поселения.

Стратегической установкой генерального плана является обеспечение экологической безопасности территории и населения села при максимальном сохранении и восстановлении существующих природных систем и дальнейшем оздоровлении экологической ситуации. Для этого необходимо решение следующих задач:

- Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

- Организация современной системы сбора и утилизации отходов.

- Предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

- Необходимо укрепление существующих противоналедных валов, чисткаи углубление русел рек.

- Реконструкция старого автомобильного моста в с.Камай.

- Строительство еще 1 нового автодорожного моста в с.Камай.

- Создание благоприятных условий жизнедеятельности и охрана здоровья населения.

- Создание единой территориальной системы экологического мониторинга.

- Создание эффективной системы организации, управления и контроля в природоохранной деятельности поселения.

2.4. ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Задачи повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры: систем водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения и инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства сёл.

2.5. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ И В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства, развития архитектурного и средового многообразия – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- создание необходимых условий при переселении жителей из ликвидируемого жилищного фонда;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с  целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию (предоставление налоговых льгот, активизация льготного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделены этапы реализации:

1 очередь - 2010-2014 гг.

Расчётный срок - 2010-2029 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реорганизацию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета, необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания.

1. Удовлетворение потребности населения сельского поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития сёл, социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания.

2. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения.

3. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

4. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, учитывая новые технологии обслуживания и современный уровень развития общества.

5. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

2.6. ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Целостное формирование непрерывной системы зеленых насаждений на основе сложившейся планировочной структуры ориентированной на основные сельские доминанты.

Развитие планировочной структуры зеленых насаждений:

- восстановление архитектурно-планировочными методами пространственной непрерывности природного комплекса путем формирования разветвленной системы зеленых «связок», объединяющих отдельные территории села с водными объектами, сохранение островных и полуостровных лесных массивов;

- формирование водоохранных зон экологических коридоров по долинам рек;

- сохранение и организация новых объектов благоустройства в районах капитальной застройки;

- организация зеленых зон вокруг общественного центра села;

- методами озеленения подчеркнуть восстанавливаемую сложившуюся планировочную структуру и усилить ландшафтные доминанты;

- сохранение существующих видовых точек панорамного восприятия окружающих ландшафтов;

- изменение средствами благоустройства не только облика, но и экологической ситуации в целом на бывших (реконструируемых) промышленных и транспортных территориях.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ АКТЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Согласно расчетам численность населения села Актел на 1-ю очередь:

- 344 чел.;

На расчетный срок:

- 350 чел.

Согласно расчетам численность населения села Камай  на 1-ю очередь:

- 79 чел.;

На расчетный срок:

- 86 чел.

В целях обеспечения оптимальных условий жизни и деятельности населения проектом предлагается:

- расширение жилой застройки в западном направлении в селе Актел;

- выделено 0,4 га территории на 1-ю очередь и 0,97 га на расчётный срок, кроме того зарезервировано для дальнейшего развития села еще 6,2 га при размере приусадебного участка 2000 кв.м., что позволит обеспечить население общей жилой площадью 20 кв. м/чел;

- проектом заложена прокладка инженерных сетей;

- обустройство объектов придорожного сервиса;

- асфальтобетонное исполнение улично-дорожной сети;

- устройство тротуаров;

- установка остановочных павильонов;

- строительство свалки, скотомогильника, полей фильтрации севернее села. Площадь свалки 1 га; полей фильтрации – 0,8 га.

- организация системы зелёных насаждений.

- расширение жилой застройки вдоль восточной окраины села Камай;

- выделено 0,4 га территории на 1-ю очередь и 1,2 га  на расчётный срок, кроме того зарезервировано для дальнейшего развития села еще 3,7 га при размере приусадебного участка 2000 кв.м.,  что позволит обеспечить население общей жилой площадью 20 кв. м/чел;

- проектом заложена прокладка инженерных сетей;

- асфальтобетонное исполнение улично-дорожной сети;

- устройство тротуаров;

- организация системы зелёных насаждений.

Мероприятия по развитию системы здравоохранения:

- укрепление материально-технической базы лечебных учреждений;

- повышение квалификации и уровня оплаты труда работников здравоохранения;

- обеспечение доступности и высокого качества квалифицированной лечебно-профилактической помощи всем слоям населения, в том числе за счет участия в реализации национальных и региональных программ «Здоровье», «Медицинской помощи женщинам в период беременности и родов», «Здоровый ребенок», «Пульмонология», «Вакцинопрофилактика», «Сахарный диабет», «Туберкулез» и других.

- внедрение современных методов диагностики и лечения, усиление профилактической направленности здравоохранения и повышение приоритета здоровья в системе общественных ценностей.

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

3.1.1 Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом  инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки и их пойменные территории; крупные лесные массивы; горные склоны.

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных и рекреационных территорий, создающих экономическую базу поселения;

- наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение поселения.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- относительно небольшого естественного прироста населения;

- сохранения действующих производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

Архитектурно - планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства межквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

- размещение объектов общественного назначения;

- благоустройство территорий населенных пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

3.1.2 Планировочная организация территории. Функциональное зонирование

Село Актел основано в 1851 году,  Камай – в  1826. Сёла данного типа характеризуются расположением вдоль береговых линий и свободной застройкой речной долины, без целенаправленной планировки улиц, и бессистемной постановкой домов - «где понравится». При свободной застройке постановку домов определяли условия местности: уровень грунтовых вод, возвышенность места, наличие достаточной территории для ведения сельского хозяйства. Кучевая застройка характеризовалась постановкой домов небольшими группами вокруг родового гнезда, то есть первого отчего родительского дома.

Слабое развитие уличной планировки было обусловлено неразвитостью транспортной инфраструктуры, поскольку улицы обычно формировались при трактовой застройке: дома ставились вдоль дороги. Существующие улицы узкие и извилистые. Таким образом, в селах муниципального образования и сегодня сохранились древняя традиционная планировка и застройка.

Там и сейчас сохраняется разбросанная постановка домов по возвышенным местам в виде жилых островков между холмами и зелёными рощицами. Поэтому, несмотря на небольшое число жителей, села имеют большую протяженность.

Всё это представляет своеобразие и сложность в архитектурно-планировочной организации сел.

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас села Актел формируется улицами: Центральная и Молодежная.

Структурный каркас села Камай формируется улицами: Центральная и Заречная.

На территории сел Актел и Камай выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

- производственная зона

- зона инженерной инфраструктуры

- зона транспортной инфраструктуры

- зона акваторий

- рекреационная зона

- зона сельскохозяйственного использования

- зона спецназначения

- зона резервного фонда.

Жилая зона включает в себя территории, занимаемые жилыми домами. Проектируемая жилая зона размещается на месте существующей с упорядочением и уплотнением застройки, а также генеральным планом предлагается освоение новых свободных территорий на окраинах села. Это территория в восточной части села Камай и на западе села Актел. Застройка предлагается только домами усадебного типа.

Общественно- деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового назначения, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения. Зона исторически сложилась вдоль центральной оси сел, там же и развивается строительством новых и реконструкцией существующих зданий.

Производственная зона включает территории промпредприятий и объектов коммунально-складского назначения.

Зона инженерной инфраструктуры – территории под объектами энергообеспечения, водоснабжения, связи, техобслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры – территория внешнего транспорта представлена автомобильной дорогой межпоселкового значения, сюда же входит и улично-дорожная сеть. Генпланом предлагается реконструкция существующего дорожного покрытия и строительство новых улиц.

Зона спецназначения включает кладбище традиционного захоронения. Расширение кладбища предусмотрено проектом.

Рекреационная зона – территории мест отдыха: скверы, лесные массивы в границах населённого пункта. Живописная местность, быстрые горные реки и родники представляют собой большой потенциал для развития в селах туристско- рекреационных зон и баз отдыха.

Зона сельскохозяйственного использования также представлена в поселении – это пастбища, сенокосы, маральники, прочие.

Зона акваторий представлена реками Актел, Камай и их притоками, прибрежно-защитными полосами и водоохранными зонами.

Зона резервного фонда – это территории перспективного освоения по генплану под жилое строительство.

Таким образом, принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современного села с чётким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ СЕЛА АКТЕЛ

Таблица №1

| №№ п/п | Виды территориальных зон | Площадь, га | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилая зона В том числе: - индивидуальной жилой застройки усадебного типа | 47,07 47,07 | 46,18 |
| 2 | Общественно-деловая зона В том числе: - административно-делового назначения - социально-бытового назначения - торгового назначения - учебно-образовательного назначения - культурно-досугового назначения - спортивного назначения - здравоохранения - придорожный сервис | 6,22 0,11 0,37 0,09 2,39 1,2 1,0 0,2 0,27 | 6,10 |
| 3 | Производственная зона В том числе: - коммунально-складского назначения - кошара - СТО -Колбасный цех -Молочный модуль | 0,73 0,41 0,14 0,27 0,25 0,50 | 0,72 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры В том числе: - ЛЭП, коридоры защитных разрывов | 13,07 13,07 | 12,82 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры (улич дорож сеть) | 4,33 | 4,25 |
| 6 | Рекреационная зона В том числе: - туристические объекты - зеленые насаждения общего пользования | 5,58 4,50 1,08 | 5,47 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования В том числе: | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Зона специального назначения В том числе: - кладбище | 0,53 | - |
| 9 | Зона акваторий В том числе: - реки, водоёмы | 0,52 0,52 | 0,51 |
| 10 | Зона резервного фонда В том числе: - резервные территории для жилищного строительства - резервные территории для размещения рекреационных зон | 10,6 6,18 4,42 | 10,4 |
| 11 | Прочие территории в границах населённого пункта | 13,8 | 13,54 |
|  | Итого земель населённого пункта | 101,92 | 100,0 |

та и

3.2.  ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства, развития архитектурного и средового многообразия – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные мероприятия для решения  проблем жилищной сферы в Актельском сельском поселении генеральным планом намечаются согласно поставленным задачам - это:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных и водоохранных зон;

- создание необходимых условий при переселении жителей из ликвидируемого жилищного фонда;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с  целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию;

- наращивание темпов строительства жилья.

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделены этапы реализации:

1 очередь - 2010-2014 гг.

Расчётный срок - 2010-2029 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реорганизацию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета, необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Расчёт потребной общей площади жилого фонда  сел Актел  и Камай на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека и приведён в таблице № 2.

Расчёт объёмов жилищного строительства

Таблица № 2

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.09 г | Первая очередь 2010-2014 г г | Расчётный срок 2010-2029г г |
| С.Актел |  |  |  |  |
| Население | чел | 341 | 344 Прирост 3 | 350 Прирост 9 |
| Коэффициент семейности |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 127 | 128 | 130 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 4699 | 4763 | 4891 |
| Убыль жилого фонда -снос из СЗЗон -ветхие | дом/м2 | - - | - 8/290.8 | } 11/401.8 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 127/4699 | 119/4408.2 | 116/4006.4 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 1/64 | 3/192 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 11,5 | 20,0 | 20,0 |
| Территория застройки -усадебной | га | 39,5 | 0,2 проект | 0,98 проект |
| С.Камай |  |  |  |  |
| Население | чел | 76 | 79 Прирост 3 | 86 Прирост 10 |
| Коэффициент семейности |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 30 | 31 | 36 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 1104 | 1168 | 1488 |
| Убыль жилого фонда -снос из СЗЗон -ветхие | дом/м2 | - - | - 10/304,3 | } 15/361,8 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 30/1104 | 20/799,7 | 15/742,2 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 1/64 | 6/384 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 11,5 | 20,0 | 20,0 |
| Территория застройки -усадебной | га | 5,9 | 0,2 проект | 1,2 проект |

В настоящее время в селе Актел проживают 107 семей в селе Камай-24 семьи, коэффициент семейности или средний состав семьи составляет 3,2 чел.

Средняя площадь 1 дома в существующей усадебной застройке 34 м2.

Средняя общая площадь 1 дома в проектируемой жилой застройке усадебного типа принята- 64 м2.

В селе Актел для размещения 2 новых индивидуальных жилых домов на 1 очередь зарезервировано 0,4 га площади, на расчетный срок - 5 домов  -  0,98 га- при размере приусадебных участков 2000 м2. Кроме того за расчетный срок зарезервировано порядка 6,2 га.

В селе Камай для размещения 2 новых индивидуальных жилых домов на 1 очередь зарезервировано 0,4 га площади, на расчетный срок - 6 домов  -  1,2 га- при размере приусадебных участков 2000 м2. Кроме того за расчетный срок зарезервировано порядка 3,7 га.

Проект предполагает равномерное распределение объемов сноса в течение расчетного срока.

3.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Необходимость развития социальной сферы поселения обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Выполнен расчет потребности населения в объектах социально – бытового обслуживания на первую очередь до 2014 года и расчётный срок до 2029 года, перечень приведён в таблице № 5.

Решениями генерального плана в социальной сфере предполагаются следующие мероприятия:

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью ;

- реконструкция объектов.

На первую очередь согласно расчётам, приведённым в таблице № 3, необходимо строительство:

1) школы на 60 мест (с.Актел);

2) детского сада на 20 мест (Актел)

3) образовательного центра(начальная школа на 10мест и детский сад на10 мест)с.Камай;

4) опорного пункта милиции (Актел)

На расчётный срок проектом  предлагается строительство:

- магазина торговой площадью 10 м2 (Актел)

- молочного модуля и колбасного цеха (Актел)

- магазина торговой площадью 10 м2 (Камай)

- пасеки на 50 пчелосемей и тепличного комплекса (Камай)

Перечень и объём зданий культурно-бытового назначения.

| Таблица № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | Расчётная норма | Общая вместимость |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сохраняемых |  | Намечаемых к строительству |  |
|  |  |  | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| сАктел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание администрации | 1 (объект) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Дом культуры | 80 мест на 1тыс. чел | 20 мест | - | 20 | 20 | - | - |
| 3 | Библиотека | 4,5-5 тыс. ед. хранения, 3-4 читательских мест на1000 чел | 3тыс. томов / 2 места | 4,4тыс томов / 3 места | - | - | - | - |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа | 100 % охват детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 % детей-средним образованием (10-11 классы) не менее 180 мест на 1 тыс чел | 40 мест | - | 40* | - | 60 | - |
| 5 | Детский сад | 85 % обеспеченности детей | 20 мест | 20 мест | 20 | 20 | 20 мест | - |
| 6 | Опорный Пункт Милиции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Фельдшерско Акушерский Пункт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Крытый спортзал | По заданию | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 9 | Универсальный дом досуга | По заданию | - | 1 | - | - | - | 1 |
| сКамай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание администрации | 1 (объект) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Дом культуры | 80 мест на 1тыс. чел | 15 мест | - | 20 | 20 | - | - |
| 3 | Библиотека | 4,5-5 тыс. ед. хранения, 3-4 читательских мест на1000 чел | 3тыс. томов / 2 места | 4,4тыс томов / 3 места | - | - | - | - |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа | 100 % охват детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 % детей-средним образованием (10-11 классы) не менее 180 мест на 1 тыс чел | 5 мест | - | 5* | - | 10 | - |
| 5 | Детский сад | 85 % обеспеченности детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 6 | Фельдшерско Акушерский Пункт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| примечание | *- места сохраняются до завершения строительства нового объекта |  |  |  |  |  |  |  |

Расчёты выполнены согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

3.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

На территории  Актельского сельского поселения предусматривается организовать следующие производства: колбасный цех и молочный модуль в селе Актел, пасеку и тепличный комплекс в селе Камай. Остальные производства сохраняются и развиваются на существующих площадках.

3.5. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

3.5.1 Автомобильный транспорт

Связь между селами сельского поселения и другими населенными пунктами района в течение года осуществляется автомобильным транспортом. Автомобильная дорога регионального значения Черга-Актел-Камай связывает населённые пункты поселения между собой и выходит на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт», по которой осуществляется связь как с районным центром – с. Шебалино, так и с республиканским – г. Горно-Алтайском.

3.5.2 Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена чёткая дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главные улицы;

- основные улицы в жилой застройке;

- внутриквартальные проезды.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды – асфальтобетон.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц - 2м, остальных 1,0 - 1,5м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать плиточное и асфальтированное.

Для обслуживания внутреннего и транзитного транспорта проектом предлагается разместить шиномонтаж в зоне придорожного сервиса, на въезде в село Актел.

Проектом предлагается также перспективное направление для проектирования автомобильной связи с Чемальским районом.

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157 от 27 июля 2010 года, устанавливается особый режим использования земель в пределах придорожных полос.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допускается по согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также нормами проектирования и строительства автомобильных дорог.

3.6. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

- провести мероприятия по закреплению береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

- отвод поверхностных вод в пониженные места рельефа.

3.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.7.1 Водоснабжение

Система водоснабжения жилых кварталов принята с учетом его развития на расчетный срок – 2030 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности k сут.max=1,2. Количество воды на неучтенные расходы принято 10% дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды промышленных предприятий, а также прочих организаций принят по справкам. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов.

При строительстве водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок эксплуатации.

## Село Актел.

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена объединённая хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления. Источником водоснабжения приняты подземные воды. Водоснабжение проектируемого жилого квартала и производства предлагается осуществлять от проектируемых водозаборных узлов состоящих из двух скважин (рабочей и резервной), водонапорных башен емкостью по 50м3; согласно рекомендациям «Алтай-ГЕO».

Скважины необходимо оборудовать насосными станциями, в которых располагаются бактерицидные установки с аппаратурой управления, водомером, станцией автоматического управления работой погружных насосов, запорно-регулирующей аппаратурой.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III. В связи с наличием на территории населенного пункта поверхностного источника воды и учитывая степень благоустройства населенного пункта, расход воды на полив зеленных насаждений не учитывается.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Основные показатели потребления воды на содержание скота.

Таблица № 1

| п/п | Наименование водопотребителей | Ед.изм | Удельное водопотр.(за год) л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  |  | потребителей |  | Общ. | потребител |  | Общ. | потребителей |  | Общ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Лошади | голов | 70 | 43 | 3,01 |  |  | 45 | 3,15 |  | 48 | 3,36 |
| 2 | Птица | голов | 1,5 | 840 | 1,26 |  |  | 846 | 1,3 |  | 861 | 1,3 |
| 3 | КРС | голов | 55 | 294 | 16,17 |  |  | 297 | 16,34 |  | 299 | 16,45 |
| 4 | Свиньи | голов | 25 | 49 | 1,225 |  |  | 53 | 1,33 |  | 65 | 1,63 |
| 5 | Овцы всех пород и козы | голов | 5 | 420 | 2,1 |  |  | 428 | 2,14 |  | 442 | 2,21 |
| 6 | Маралы и олени | голов | 55 | 496 | 27,28 |  |  | 496 | 27,28 |  | 496 | 27,28 |
| 7 | Всего |  |  |  | 51,045 |  |  |  | 51,54 |  |  | 52,23 |

Водопотребление с.Актел.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребл, л/сут. | Количество потребляемой воды в м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение (341) |  | 1 очередь (347)6 чел |  | Расчетный срок (369)22чел |  |
|  |  |  | Население, чел. | Общ. | Население,чел. | Общ. | Население чел. | Общ. |
| 1 | Жилые дома без водопровода и канализации с водопользованием из водопроводных колонок. | 50 | 329 | 16,45 | 260 | 13 | 12 | 0,6 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией без ванн | 150 | 12 | 1,8 | 67 | 10,05 | 311 | 46,56 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией с ванными и местными водо-нагревателями | 180 |  |  | 20 | 3,6 | 46 | 8,2 |
| 4 | Детские ясли - сад на 20 мест | - | - | - | - | 5,5 | - | 5,5 |
| 5 | Магазин (2) | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,9 |
| 7 | Пантоварка | - | - | - | - | 37,5 | - | 37,5 |
| 8 | Котельная к школе (существующая) | - | - | 80,787 | - | 80,787 |  | 80,787 |
| 9 | Молочный модуль | - | - | - | - | 40,6- | - | 40,6 |
| 10 | Существующие общественные здания | - | - | 6,3 | - | 6,3 | - | 6,3 |
| 11 | Расход воды на нужды животных | - | - | 51,045 |  | 51,54 | - | 52,23 |
| 12 | Неучтенные расходы,10% |  |  | 12,67 |  | 21,97 |  | 27,92 |
| Итого без неучтённых расходов |  |  |  | 126,68 |  | 219,18 |  | 279,18 |
| Итого с неучтёнными расходами |  |  |  | 169,35 |  | 271,1 |  | 307,1 |

Расход воды села на расчетный срок составляет 307,1м3/сут.

Мощности действующих водозаборных сооружений для водоснабжения существующей застройки достаточно. Проектом предусмотрено для 100% охвата населения централизованным водоснабжением на расчетный срок дальнейшее развитие действующей водопроводной сети и строительство новых водопроводных систем с закольцовкой и обязательным решением пожаротушения.

Проектом предлагается строительство нового водозабора за границей села производительностью 500м3/сут в правобережной части для водоснабжения населения (по рекомендациям «Алтай - Гео») с поэтапным подключением к существующим водопроводным сетям с установкой запорной арматуры и к новым проектируемым сетям. Глубина проектируемой скважины будет составлять 70 – 90 м., ориентировочные эксплуатационные запасы 500 – 2000 м3/сутки, (по заключению «Алтай - Гео»); так же проектом предлагается строительство нового водозабора в границах села производительностью 80 – 100м3/сут для водоснабжения промышленных предприятий. Проектом предусматривается закольцовка действующих водопроводов. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. На стадии рабочего проекта диаметры по участкам уточняются. Прокладка - ниже глубины промерзания.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 50м (по рекомендациям «Алтай - Гео») вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 границы устанавливаются следующие: для 2-ого пояса определяются на основе специальных расчетов, он будет равен 70 – 160 м. (по рекомендациям «Алтай - Гео»); для 3-его пояса определяются на основе специальных расчетов.

Все мероприятия в зонах санитарной охраны необходимо провести согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - 5 л/с. Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - один: 5*1*3*3600/1000=54м3

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в пожарном резервуаре ёмкостью 50 м3, который предлагается разместить на водозаборной площадке. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта— при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Таким образом, для обеспечения с. Актел системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- обследование технического состояния существующих эксплуатационных скважин с целью оценки возможности водозабора из них в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02;

- необходимо привести размеры первых поясов ЗСО строгого режима в соответствии с требованиям СанПиН, а во-вторых и третьих поясах провести выявление возможных источников загрязнения и их ликвидацию. Во втором поясе, для соблюдения благоприятной обстановки, провести обследование и ликвидацию не герметичных туалетов и выгребных ям, которые могут быть источниками загрязнения;

- на первую очередь обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения в зоне существующей застройки предусмотреть от водоразборных колонок;

- на расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;

- проведение целенаправленной работы по восстановлению существующих объектов водоснабжения - замена ветхих водопроводных сетей;

- выполнить гидрогеологическую разведку подземных вод для запроектированных скважин водоснабжения в зонах существующей застройки, в необходимом объеме для обеспечения потребителей, количество скважин для целей водоснабжения уточняется в следующих стадиях проектирования после проведения изысканий по подземным водам;

- строительство нового водозабора производительностью 500 м3/сут с водопроводной очистной станцией для водоснабжения населения;

- строительство нового водозабора производительностью 80 - 100 м3/сут с водопроводной очистной станцией для водоснабжения промышленных предприятий;

- строительство новых водопроводных сетей из современных материалов;

- для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на скважинах предусматривается организация зон водоохраны. 1-й пояс строгого режима – на расстоянии 50 м от центра скважины, 2-й – 3-й пояса границы определяются на основе специальных расчетов, 2-й пояс 70 – 160м. Все мероприятия в зонах санитарной охраны необходимо провести согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

## с.Камай.

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена объединённая хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления. Источником водоснабжения приняты подземные воды. Водоснабжение проектируемого жилого квартала, проектируемого производства и существующей застройки предлагается осуществлять от  2-х проектируемых водозаборных узлов состоящих из двух скважин (рабочей и резервной). Водонапорные башни предусмотреть емкостью 50м3; согласно рекомендациям «Алтай-ГЕО».

Скважины необходимо оборудовать насосными станциями, в которых располагаются бактерицидные установки с аппаратурой управления, водомером, станцией автоматического управления работой погружных насосов, запорно-регулирующей аппаратурой.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III. При расчете общего водопотребления для населенного пункта учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта 10%. В связи с наличием на территории населенного пункта поверхностного источника воды и учитывая степень благоустройства населенного пункта, расход воды на полив зеленных насаждений не учитывается.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Основные показатели потребления воды на содержание скота.

Таблица № 3

| п/п | Наименование водопотребителей | Ед.изм | Удельное водопотр.(за год) л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  |  | потребителей |  | Общ. | потребител |  | Общ. | потребителей |  | Общ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Лошади | голов | 70 | 10 | 0,7 |  |  | 12 | 0.84 |  | 15 | 1.05 |
| 2 | Птица | голов | 1,5 | 400 | 0,6 |  |  | 406 | 0.61 |  | 421 | 0.63 |
| 3 | КРС | голов | 55 | 87 | 4,785 |  |  | 90 | 4.95 |  | 92 | 5.06 |
| 4 | Свиньи | голов | 25 | 14 | 0,35 |  |  | 18 | 0.45 |  | 30 | 0.75 |
| 5 | Овцы всех пород и козы | голов | 5 | 103 | 0,515 |  |  | 111 | 0.56 |  | 125 | 0.63 |
| 6 | Всего |  |  |  | 6,95 |  |  |  | 7.41 |  |  | 8.12 |

Водопотребление с.Камай.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотр., л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение 76 чел |  | Первая очередь строительства 82 чел (6 чел) |  | Расчётный срок 101 чел ( 19 чел) |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| 1 | Жилые дома без водопровода и канализации с водопользованием из родников и поверхностного стока | 50 | 76 | 3,8 | 15 | 0,75 | - | - |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | - | - | 67 | 10,05 | 101 | 15,15 |
| 3 | Образовательное учреждение (школа на 10 мест и детский сад на 10 мест) |  |  |  |  | 0,97 |  | 0,97 |
| 4 | Спортивное ядро |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 5 | Магазины |  |  | 1,26 |  | 1,26 |  | 2,57 |
| 6 | Теплицы |  |  |  |  |  |  | 7,8 |
| 7 | Расход воды на нужды животных |  |  | 6,95 |  | 7,41 |  | 8,12 |
| 8 | Существующие общественные здания |  |  | 4,05 |  | 4,05 |  | 4,05 |
| 9 | Неучтённые расходы,10% |  |  | 1,61 |  | 2,85 |  | 4,27 |
| Итого без неучтённых расходов |  |  |  | 16,06 |  | 28,49 |  | 42,66 |
| Итого с неучтёнными расходами |  |  |  | 17,67 |  | 31,34 |  | 46,93 |

Расход воды села на расчетный срок составляет 46,93 м3/сут.

Проектом предусмотрено для 100% охвата населения централизованным водоснабжением существующей и проектируемой застройки строительство водопроводной сети  с закольцовкой и обязательным решением пожаротушения.

Для организации централизованного водоснабжения в селе с учетом орографических особенностей территории и зоны расширения необходимо пробурить как минимум два водных объекта - водозаборных скважины.

1. В юго-западной части села, где отмечаются многочисленные выходы подземных вод, предполагается пробурить скважину на крутом склоне производительностью 120 м3/сут. Глубина проектируемой скважины будет составлять 50 – 70 м., ориентировочные эксплуатационные запасы 210 – 500 м3/сутки, (по рекомендациям «Алтай - Гео»).

2. В зоне расширения села в правом борту р. Емурлы, в юго-восточной части предполагается бурение скважины производительностью 240 м3/сут. Глубина проектируемой скважины будет составлять 90 – 120 м., ориентировочные эксплуатационные запасы 500 м3/сутки, (по рекомендациям «Алтай - Гео»).

Проектом предусматривается строительство водопроводных сетей, их закольцовка. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. На стадии рабочего проекта диаметры по участкам уточняются. Прокладка - ниже глубины промерзания.

Все водозаборные скважины на проектируемых участках будут вскрывать не защищенные подземные воды.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г», граница первого пояса (ЗСО строгого режима) при использовании не защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 границы 2-ого– 3-его поясов определяются на основе специальных расчетов.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 5 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч: 5*1*3*3600/1000=54м3

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в пожарном резервуаре ёмкостью 50 м3, который предлагается разместить на водозаборных площадках. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Таким образом, для обеспечения с. Камай системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения в необходимом объеме для обеспечения всех потребителей в районе перспективной застройки, количество скважин для целей водоснабжения уточняется в следующих стадиях проектирования после проведения изысканий по подземным водам.

- бурение новых скважин, после проведения изысканий по подземным водам, для водоснабжения существующей и проектируемой жилой застройки;

- строительство водозаборных сооружений

- строительство водопроводной сети, с расширением в зону существующей застройки и в районы перспективной застройки, и на расчетный период;

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. В каждой системе предусмотреть обеззараживающие установки.

- необходимо привести размеры первых поясов ЗСО строгого режима в соответствии с требованиям СанПиН, а во-вторых и третьих поясах провести выявление возможных источников загрязнения и их ликвидацию. Во втором поясе, для соблюдения благоприятной обстановки, провести обследование и ликвидацию не герметичных туалетов и выгребных ям, которые могут быть источниками загрязнения.

3.7.2 Водоотведение (канализация)

## Село Актел.

В связи с отсутствием системы водоотведения и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенного пункта, предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимаем равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на содержание скота.

Расход сточных вод села Актел

Таблица № 5

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребл, л/сут. | Количество потребляемой воды в м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение (341) |  | 1 очередь (347)6 чел |  | Расчетный срок (363)22чел |  |
|  |  |  | Население, чел. | Общ. | Население,чел. | Общ. | Население чел. | Общ. |
| 1 | Жилые дома без водопровода и канализации с водопользованием из водопроводных колонок. | 50 | 329 | 16,45 | 260 | 13 | 12 | 0,6 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией без ванн | 150 | 12 | 1,8 | 67 | 10,05 | 311 | 46,56 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией с ванными и местными водо-нагревателями | 180 |  |  | 20 | 3,6 | 40 | 7,2 |
| 4 | Детские ясли - сад на 20 мест | - | - | - | - | 5,5 | - | 5,5 |
| 5 | Магазин (2) | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,9 |
| 7 | Пантоварка | - | - | - | - | 37,5 | - | 37,5 |
| 8 | Котельная к школе (существующая) | - | - | 80,787 | - | 80,787 |  | 80,787 |
| 9 | Молочный модуль | - | - | - | - | 40,6- | - | 40,6 |
| 10 | Существующие общественные здания | - | - | 6,3 | - | 6,3 | - | 6,3 |
| 11 | Неучтенные расходы,10% |  |  | 7,6 |  | 16,76 |  | 19,6 |
| Итого без неучтённых расходов |  |  |  | 75,64 |  | 167,64 |  | 195,95 |
| Итого с неучтёнными расходами |  |  |  | 83,24 |  | 184,4 |  | 215,55 |

Расход сточных вод на расчётный срок составляет 215,55м3/сут.

Проектом предусмотрено: общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами с накопительными емкостями, жилые дома – герметичными выгребами.

Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Площадь полей фильтрации на расчетный срок по Актельскому поселению 0,3 га.

Для очистки бытовых стоков потребителей проектом предлагаются очистные сооружения типа «ТОПБИО». Сооружения типа энергонезависимой установки «ТОПБИО» предназначена для очистки бытовых сточных вод, с полным окислением. Монтаж установки и ее использование возможно в грунтах с высоким коэффициентом фильтрации.

Конструктивно установка представляет собой цельный прямоугольный самонесущий резервуар из полипропилена с встроенным биофильтром, разработанным специалистами, с использованием последних достижений в области очистки сточных вод. Отличительная особенность установки «ТОПБИО» в том, что в ней протекают два процесса  аэробный и анаэробный это нововведение позволило добиться высоких результатов очистки сточных вод, при отсутствии подачи воздуха с помощью компрессора.

Установка «ТОПБИО» очищает бытовые сточные воды и доводит их качество до требований, предусмотренных СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения», ГОСТ 25298-82 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод». Основные параметры и размеры с учетом положений СниП 40-03-99 и СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Учитывая степень благоустройства населенного пункта на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации, в период дождей, таяния снега и уборки дорожных покрытий.

Отвод поверхностных вод со всего бассейнового стока, предусмотреть в водотоки или водоемы, со сбросом через сеть открытой дождевой канализации, состоящей из кюветных лотков, сопутствующих автодорогам; в районах жилья, из лотков и канав, разного размера, но не менее 400 мм.

Таким образом, для обеспечения улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство накопительных ёмкостей для общественных зданий; для жилых домов – герметичные выгреба; ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

- организация сбора и утилизации стоков населенного пункта от выгребов спец автомашинами на поля фильтрации.

- производить очистку ёмкостей не менее 1 раза в год.

## Село Камай.

Для обеспечения села Камай системой водоотведения и улучшения экологической обстановки генеральным планом предлагается осуществлять канализование от общественных зданий в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зоне проектируемой застройки канализование от жилых домов и общественных зданий предусматривается в герметичные емкости выгребов, которые должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации с.Актел. Площадь полей фильтрации на расчетный срок по Актельскому поселению 0,3 га.

Для очистки стоков проектом предлагаются очистные сооружения типа «ТОПБИО». Сооружения типа энергонезависимой установки «ТОПБИО» предназначена для очистки бытовых сточных вод, с полным окислением. Монтаж установки и ее использование возможно в грунтах с высоким коэффициентом фильтрации.

Конструктивно установка представляет собой цельный прямоугольный самонесущий резервуар из полипропилена с встроенным биофильтром, разработанным специалистами, с использованием последних достижений в области очистки сточных вод. Отличительная особенность установки «ТОПБИО» в том, что в ней протекают два процесса аэробный и анаэробный это нововведение позволило добиться высоких результатов очистки сточных вод, при отсутствии подачи воздуха с помощью компрессора.

Установка «ТОПБИО» очищает бытовые сточные воды и доводит их качество до требований, предусмотренных СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения», ГОСТ 25298-82 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод». Основные параметры и размеры с учетом положений СниП 40-03-99 и СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимаем равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на содержание скота.

Расход сточных вод села Камай

Таблица № 6

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотр., л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение 76 чел |  | Первая очередь строительства 82 чел (6 чел) |  | Расчётный срок 101 чел ( 19 чел) |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| 1 | Жилые дома без водопровода и канализации с водопользованием из родников и поверхностного стока | 50 | 76 | 3,8 | 15 | 0,75 | - | - |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | - | - | 67 | 10,05 | 101 | 15,15 |
| 3 | Образовательное учреждение (школа на 10 мест и детский сад на 10 мест) |  |  |  |  | 0,97 |  | 0,97 |
| 4 | Спортивное ядро |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 5 | Магазины |  |  | 1,26 |  | 1,26 |  | 2,57 |
| 6 | Теплицы |  |  |  |  |  |  | 7,8 |
| 7 | Существующие общественные здания |  |  | 4,05 |  | 4,05 |  | 4,05 |
| 8 | Неучтённые расходы,10% |  |  | 0,91 |  | 2,11 |  | 3,45 |
| Итого без неучтённых расходов |  |  |  | 9,11 |  | 21,08 |  | 34,54 |
| Итого с неучтёнными расходами |  |  |  | 10,02 |  | 23,19 |  | 37,99 |

Расход сточных вод на расчетный срок составляет 37,99м3/сутки.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации, в период дождей, таяния снега и уборки дорожных покрытий.

Отвод поверхностных вод со всего бассейнового стока, предусмотреть в водотоки или водоемы, со сбросом через сеть открытой дождевой канализации, состоящей из кюветных лотков, сопутствующих автодорогам, в районах жилья, из лотков и канав, разного размера, но не менее 400 мм, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций.

3.7.3 Теплоснабжение

## Село Актел.

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38 оС. Продолжительность отопительного периода – 227 суток, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Расход тепла общественными зданиями определен в соответствии со СНиП 41-02-2003 и рекомендациями по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов часть 4.

Прокладку тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов.

Теплоснабжение проектируемых и существующих общественных зданий, осуществляется от существующей котельной и индивидуальных отопительных котлов. Топливом для котельной является дрова и каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 град.С.

Расчет тепловых нагрузок с.Актел на проектируемые объекты

Таблица № 7

| № | Наименование здания | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Сумма |
| Проектируемая котельная |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 20 мест | 0,049980 | 0,088704 | 0,138684 |
|  | Итого: |  |  | 0,138684 |

Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,138684Гкал/час (755,550432 Гкал/год).

## Село Камай.

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38 оС. Продолжительность отопительного периода – 227 суток, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Проектом предусматривается теплоснабжение проектируемых общественных зданий, осуществлять от индивидуальных крышных котлов; проектируемую и существующую жилую застройку от индивидуальных котлов. Топливом являются дрова и каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 град.С.

Расход тепла общественными зданиями определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 и рекомендациями по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов часть 4.

Расчет тепловых нагрузок с.Камай на проектируемые объекты

Таблица № 8

| № | Наименование здания | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Сумма |
| Проектируемая котельная |  |  |  |  |
| 1 | Образовательное учереждение (школа 10мест, детский сад 10 мест) | 0,049980 | 0,088704 | 0,138684 |
|  | Итого: |  |  | 0,138684 |

Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,138684Гкал/час (755,550432 Гкал/год).

3.7.4 Газоснабжение

## Село Актел, село Камай

В соответствии с письмом Министерства Регионального Развития Республики Алтай от 26.11.09 №4529 централизованное газоснабжение м/о Актельское на расчетный период 20 лет не предусматривается.

Газоснабжение осуществлять привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

3.7.5 Электроснабжение

## Село Актел.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999 г.). Расчёт учитывает электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы, с реконструкцией существующего оборудования, мощности которого не достаточно для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования на 2010-2030гг. в соответствии с планами развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в черте населенного пункта.

Сводная таблица электропотребления по кварталу

Таблица №9

| Потребители | кВт/дом | Кол-во жилых домов | Уд. расч. Нагрузка кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | 15 | 24 | 360 |
| потребность в электроэнергии для общественных и промышленных зданий квартала | - | - | 202 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | 5% | - | 28,1 |
| Итого | - | - | 590,1 |

Суммарная электрическая нагрузка с учетом потерь при транспортировке электроэнергии –  590,1 кВт.

Минимальное количество требуемых трансформаторных подстанций (ТП):

N= 590,1 /(0,85*0,8*400*0,93)= 3 шт.

где:

590,1 кВт - нагрузка;

0,85 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,8 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

400 кВа - средняя  установленная трансформаторная мощность одной ТП-1*400кВА;

0,93 – cosf.

Для электроснабжения села Актел на расчетный срок предусматривается:

- монтаж 3 новых КТП для подключения проектируемого жилья, с монтажом ВЛ- 10 и 0.4кВ, протяженность которых от подстанции до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров;

- прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки;

- существующая воздушная линия 10 кВ попадающая в зону существующих общественных зданий подлежит  переносу: демонтажу и выносу;

- строительство новых линий электропередач 10 кВ (ЛЭП);

Для соблюдения требований нормативных документов рекомендуется на стадии рабочего проектирования выполнить расчет загрузки для сохраняемых ТП и ЛЭП 10 кВ и 0,4 кВ. Уточнить возможность работы сохраняемого оборудования на напряжение 10 кВ. При условии не соответствия расчетных показателей проекта с номиналом мощности действующих ТП и ЛЭП, провести реконструкцию оборудования и несущей арматуры на напряжение 10 кВ. Все необходимые расчеты производятся в следующих стадиях проектирования. Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением.

Распределительные сети 0,4кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП) различного сечения.

Установленная и расчетная мощность по жилым и общественным зданиям принята по типовым проектам. Потребляемая мощность производственных объектов и расчет мощности трансформаторных подстанций приняты по "Проектированию и монтажу электроустановок жилых и общественных зданий" и «Инструкции на проектирование электрооборудования общественных зданий массового строительства СП 31-110-2003».

При проектировании сетей и сооружений электроснабжения должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ.

## Село Камай.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999 г.).. Расчёт учитывает электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы, с реконструкцией существующего оборудования, мощности которого не достаточно для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования на 2010-2030гг. в соответствии с планами развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в черте населенного пункта.

Расчёт энергопотребления на проектируемые здания

Таблица 10

| Потребители | кВт/дом |  | Кол-во жилых домов | Уд. расч. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | 15 |  | 24 | 360 |
| потребность в электроэнергии для общественных зданий | - |  | - | 70 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | 5% |  | - | 21,5 |
| Итого | кВт |  | - | 451,5 |

Суммарная электрическая нагрузка с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 451,5кВт.

Минимальное количество требуемых трансформаторных подстанций (ТП):

N= 451,5 /(0,85*0,8*250*0,93)= 3 шт.

где:

451,5кВт - нагрузка;

0,85 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,8 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

400 кВа - средняя  установленная трансформаторная мощность одной ТП-1*400кВА;

0,93 – cosf.

Для электроснабжения села проектом предусматривается:

-  монтаж  3  новых  КТП  для  подключения  проектируемого  жилья,  с  монтажом  ВЛ - 0.4кВ, протяженность которых от подстанции до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров;

- строительство новых линий электропередач 10 кВ (ЛЭП);

Для соблюдения требований нормативных документов рекомендуется на стадии рабочего проектирования выполнить расчет загрузки для сохраняемых ТП и ЛЭП 10 кВ и 0,4 кВ. Уточнить возможность работы сохраняемого оборудования на напряжение 10 кВ. При условии соответствия расчетных показателей проекта с номиналом мощности действующих ТП и ЛЭП, провести реконструкцию оборудования и несущей арматуры на напряжение 10 кВ. все необходимые расчеты производятся в следующих стадиях проектирования. Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением.

Распределительные сети 0,4кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП) различного сечения.

Установленная и расчетная мощность по жилым и общественным зданиям принята по типовым проектам. Потребляемая мощность производственных объектов и расчет мощности трансформаторных подстанций приняты по "Проектированию и монтажу электроустановок жилых и общественных зданий" и «Инструкции на проектирование электрооборудования общественных зданий массового строительства СП 31-110-2003».

При проектировании сетей и сооружений электроснабжения должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ.

3.7.6 Связь и информация

Проектом предусматривается строительство телефонной сети для телефонизации объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

Согласно действующим нормам и телефонной плотности предполагается реконструкция существующей Чергинской АТС до необходимой номерной емкости, а также расширение услуг по предоставлению сотовой связи.

## Село Актел

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на квартал принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью. При коэффициенте семейности 3,2 норма составит 124 телефонных аппаратов на 369 человек.

## Село Камай

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на квартал принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью. При коэффициенте семейности 3,2 норма составит 39 телефонных аппаратов на 101 человека.

Основными направлениями развития инфраструктуры связи поселения являются:

- увеличение пропускной способности линий связи;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

3.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.8.1 Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Градостроительные ограничения на территории поселения появляются в связи с наличием зон с особыми условиями использования.

3.8.2  Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон, но расположены на допустимом расстоянии, не оказывая на нее негативное воздействие. Перечень объектов, требующих организацию санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и размер зон приведены в таблице № 4

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны объектов Актельского сельского поселения

Таблица № 4

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| сАктел |  |  |
| I | Шиномонтажная мастерская | 25 |
| II | Котельная | 50 |
| III | Гаражи | 50 |
| IV | Кошара (до 10 голов) | 50 |
| V | Колбасный цех | 100 |
| VI | Молочный модуль | 100 |
| VII | Пожарное депо | 50 |
|  | Сельское кладбище (0,5 га) | 50 |
|  | Свалка мусора (полигон компостирования твёрдых бытовых отходов) | 500 |
|  | Скотомогильник | 1000 |
|  | Поля фильтрации до 0,2 тыс м3/сут | 200 |
| сКамай |  |  |
| I | Сеновал | 10 |
| II | Пилорама | 100 |
| III | Пасека на 50 пчелосемей | 100 |
| IV | Теплицы | 100 |
|  | Сельское кладбище (0,2 га) | 50 |

Примечание: в таблице показаны номера по экспликации генерального плана (римские).

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.8.3 Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография поселения представлена реками Актел, Камай и их притоками.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны рек совпадает с шириной прибрежнозащитной зоны и равно 50 м.

3.8.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории предусматривается размещение подземных источников водоснабжения, оборудованных водоочистными сооружениями.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 30 м.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

3.8.5 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории поселения, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ. Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 20 м  в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г № 255.

3.8.6  Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для защиты атмосферы от выбрасов твердых частиц в поселковой и  производственных котельных проектом предусмотрены золоулавливающие установки.

Расположение котельных решается с учетом преобладающего направления ветров и должно быть уточнено расчетами  на последующих стадиях

Защите атмосферного воздуха служат также все зеленые насаждения, предусмотренные проектом

3.8.7 Мероприятия по охране водной среды:

– разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек а также их протоков; Для защиты рек от загрязнения талыми и поверхностными водами, а также с целью предупреждения водоема от заиления и уменьшения испарения воды

- разработка границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- укрепление существующих противоналедных валов

- чистка и углубление русел рек

- реконструкция старых и строительство новых автомобильных мостов

Животноводческие  территории выносятся из зоны водоохраны и обваловываются по периметру. Водоохранные полосы озеленяются.

3.8.8 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- сбор и отвод поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка

- в местах установки мусоросборников предусматривается устройство асфальтового покрытия.

- установка бензомаслоуловителей в гаражах и шиномонтажной мастерской.

- на территории животноводческих ферм при дальнейшем проектировании предусмотреть устройство водонепроницаемых навозохранилищ и жижесборников от животноводческих помещений, с дальнейшим вывозом на поля для удобрения.

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующей рекультивацией территории;

- Уборка и полив улиц и площадей в летнее время , а также уборка улиц от снега в зимнее время, вывоз его за пределы поселка.

3.8.9 Мероприятия по санитарной очистке:

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

– надлежащее содержание свалки мусора;

–надлежащее содержание скотомогильников;

–организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

-селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Количество бытовых отходов  рассчитано  в соотсветствии со   СНиП 2.07.01-89*.

Суммарное население в с. Актел и Камай на расчётный срок составит 436 чел.

436 x 300 = 130800 кг в год

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен углем) и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, парков (43366 м2 x 5 кг = 216830 кг/год):

130,8 + 216,8 + 19,6 = 367,2 т

367,2х20 = 7344 т

Для размещения свалки необходим участок 0,4 га (табл. 12 СНиП 2.07.01-89*).

3.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

3.9.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, сели, оползни, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. В границах зон затопления запрещается строительство. Организация мероприятий по чистке и углублению русел рек, укрепление существующих противоналедных валов.

3.9.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории поселения большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, 4 и 5 классами опасности, преимущественно техногеннопасными и пожароопасными. К ним относятся пилорамы, котельные, автозаправочные станции. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В целом на территории поселения необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

– применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

– строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво - и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

– установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

3.9.3 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Актельского сельского поселения разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

В настоящее время на территории Актельского сельского поселения проживает 417 чел, с учётом занятости и перспектив развития численность населения на расчётный срок составит 436 человек.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 370 человек. Устройство ПРУ предусмотрено в отдельностоящих зданиях культурно-бытового назначения. Место размещения ПРУ в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке объектов с учётом предлагаемого количества мест.

Согласно данных Администрации Шебалинского района, в селах Актел и Камай не предусмотрено объектов ПРУ, следовательно, в проектируемых зданиях необходимо запроектировать ПРУ на 370 человек.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

– устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м. от отметки пола;

– заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах;

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ принята с механическим побуждением. Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории.

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток.

ПРУ в селе должны располагаться таким образом, что радиус сбора населения составляет не более 500 метров.

В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Функциональное зонирование населённого пункта решено исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

В ходе разработки генерального плана Актельского сельского поселения возникла необходимость в изменении границ населённого пункта в сторону увеличения.

В селе Актел целесообразно включить в границы территорию в западной части села для размещения проектируемой жилой зоны; а также необходимо границу упорядочить (выровнять).

В селе Камай целесообразно включить в границы территорию в восточной части села для размещения проектируемой жилой зоны; а также необходимо существующую границу упорядочить (выровнять).

В результате установления границ сел Актел и Камай, в состав территории вошли земли следующих категорий:

- земли сельскохозяйственного назначения – 46,9 га.

Проектом предусмотрен перевод покрытых лесом земель на территории АЭХ СО РАН из земель сельхозназначения в земли лесного фонда. Площадь переводимых земель будет уточнена при выполнении кадастровых работ.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей в состав проекта генерального плана поселения (Схема современного использования Актельского сельского поселения , м 1 : 25000), а также на рис 1.

Рисунок 1

Таким образом, установление или изменение границ населенного пункта является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населённых пунктов. Установление или изменение границ населенного пункта является утверждение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах сельского поселения.

3.11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АКТЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица №  5

| №№ п/п | Показатели | Един. измер. | Современное состояние |  |  |  | Первая очередь |  |  |  | Расчётный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Актел |  |  | Камай | Актел |  |  | Камай | Актел |  | Камай |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая численность постоянного населения | чел | 341 |  |  | 76 | 344 |  |  | 79 | 350 |  | 86 |  |
|  |  | % роста от существующ. | - |  |  | - | 0,9 |  |  | 4,0 | 2,5 |  | 13,0 |  |
|  | Плотность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -в границах населённого пункта | Чел / га | 4,4 |  |  | 4,3 | 3,4 |  |  | 1,9 | 3,4 |  | 2,1 |  |
|  | - в границах сельсовета | Чел / га | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| 2 | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченность общей площадью | м2 / чел. | 11,5 |  |  | 11,5 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | Жилой фонд, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1 этаж.усадебный | м2/колич.домов | 4699/127 |  |  | 1104/30 | 4763/128 |  |  | 1168/31 | 4891/130 |  | 1488/36 |  |
|  | Убыль жилого фонда (всего), в т.ч.: |  | - |  |  | - | 290,8/8 |  |  | 304,3/10 | 111/3 |  | 57,5/5 |  |
|  | -ветхий и аварийный | м2/колич.домов | - |  |  | - | 290,8/8 |  |  | 304,3/10 | - |  | - |  |
|  | -снос в связи с организацией санитарно-защ. зон | м2/колич.домов | - |  |  | - | - |  |  | - | 111/3 |  | 57,5/5 |  |
|  | Убыль жилого фонда по отношению к существующему | % | - |  |  | - | 6,3 |  |  | 32,3 | 2,4 |  | 16,1 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -государственный | % | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | -частный | % | - |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Объекты социального культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Детский сад | объект | - |  |  | - | 1(20 мест) |  |  | 1(10 Мест) | - |  | - |  |
|  | 2. Средняя школа | объект | - |  |  | - | 1 (60 уча-щихся) |  |  | - | - |  | - |  |
|  | 3. Неполная средняя школа | объект | - |  |  | - | - |  |  | 1 (10 уча-щихся) | - |  | - |  |
|  | 3. Магазин | объект | - |  |  | - | - |  |  | - | 1 |  | 1 |  |
|  | 4 Опорный пункт милиции | объект | - |  |  | - | 1 |  |  | - | - |  | - |  |
| 4 | Транспорт и дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжённость улиц, проездов | км | - |  |  | - | - |  |  | - | 6,9 |  | 2,5 |  |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление всего | м3/сутки | 151,23 | 17,67 |  |  | 268,6 |  | 31,34 |  | 348,98 | 46,93 |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки | 50 |  |  |  | 150 |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  | На хозяйственно- питьевые нужды на 1 человека | л/сутки | 50 |  |  |  | 150 |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Протяжённость сетей | км | 3.925 | 0 |  |  | 4.678 |  | 0.85 |  | 2,22 | 2,1 |  |  |
|  | Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением | % | 3 | 0 |  |  | 96 |  | 88 |  | 100 |  |  |  |
|  | Канализование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество сточных вод | м3/сутки | 95,04 |  | 10,02 |  | 211,9 | 23,19 |  |  | 290,55 | 37,99 |  |  |
|  | Производитель-ность очистных сооружений канализации | м3/сутки | 0 |  | 0 |  | 220 | 30 |  |  | 310 | 40 |  |  |
|  | Протяжённость сетей | км | 0 |  | 0 |  | 180 | 25 |  |  | 410 | 53 |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | кВт. | 1820 |  | 390 |  | 1910 | 430 |  |  | 2857,1 | 881.5 |  |  |
|  | Протяжённость сетей 10 кВт | м | 3440 |  | 1058 |  | 3579 | 1398 |  |  | 3757 | 1463 |  |  |
|  | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность Населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 2 |  | 1 |  | 82 | 24 |  |  | 91 | 29 |  |  |
| 6 | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория в границах сельского поселения | га | 17195 |  |  |  | 17195 |  |  |  | 17195 |  |  |  |
|  | По категориям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -земли сельхоз-назначения | га | 11519 |  |  |  | 11472,1* |  |  |  | 11472,1* |  |  |  |
|  | -земли поселений | га | 93,6 |  |  |  | 140,5 |  |  |  | 140,5 |  |  |  |
|  | -земли промышл., энергет., трансп. и иного спец. назнач. | га | 26,3 |  |  |  | 47,7 |  |  |  | 47,7 |  |  |  |
|  | -земли лесного фонда | га | 2497,5 |  |  |  | 2497,5* |  |  |  | 2497,5* |  |  |  |
|  | -земли водного фонда | га | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Территория села в границах МО | Га | 76,1 |  |  | 17,5 | 102,5 |  |  | 38,0 | 102,5 |  | 38,0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | Га | 36,4 | 5,6 |  |  | 39,5 |  | 6,3 |  | 40,3 | 7,5 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -усадебная | Га | 36,4 | 5,6 |  |  | 39,5 |  | 6,3 |  | 40,3 | 7,5 |  |  |
|  | Общественно-деловая зона | Га | 1,6 | 0,45 |  |  | 4,9 |  | 2,1 |  | 6,1 | 2,3 |  |  |
|  | Производственная зона | Га | 0,7 | 0,1 |  |  | 0,83 |  | 0,1 |  | 1,6 | 0,8 |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Га | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Га | 0,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рекреационная зона | Га | 0,0 | 0,3 |  |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 4,4 | 7,4 |  |  |
|  | Зона сельскохозяйс. использования | Га | - | - |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |
|  | Зона спецназначения | га | 0,5 | 0,16 |  |  | 0,5 |  | 0,16 |  | 0,7 | 0,25 |  |  |
|  | Зона акваторий | га | 0,4 | 0,5 |  |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,4 | 0,5 |  |  |
|  | Зона резервного фонда | га | - | - |  |  | 6,2 |  | 3,7 |  | 6,2 | 3,7 |  |  |
|  | Прочие | га | 19,1 | 7,5 |  |  | 10,0 |  | 15,6 |  | 10,0 | 15,6 |  |  |

*-проектом предусмотрен перевод покрытых лесом земель на территории АЭХ СО РАН из земель сельхозназначения в земли лесного фонда. Площадь переводимых земель будет уточнена при выполнении кадастровых работ.

3.12. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВОЙ ОЧЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(2010 - 2014 годы)

Анализ существующего положения позволил определить основные проблемы, без решения которых невозможно обеспечить жизнедеятельность поселения. В первую очередь это относится к инженерной и транспортной инфраструктуре, так как уже на современном этапе, даже без увеличения численности населения, дальнейшее развитие поселения, его инвестиционная привлекательность, качество жизни населения стоят в прямой зависимости от комплексного инженерного обеспечения сельских территорий.

Все расчёты первой очереди строительства произведены на проектную численность населения по селу Актел – 350, Камай - 86 человек.

Жилищное строительство

По проекту жилой фонд села Актел к концу первой очереди составит 6264 м2, в селе Камай – 2024 жилищная обеспеченность возрастет с 16,5 до 20 м2/чел.

Для размещения 4 домов, проектируемых на первую очередь необходимо 0,8 га при размере приусадебных участков 2000 м2.

Проектом предусматривается строительство только индивидуальных домов усадебного типа.

Общественная застройка

В селе Актел по проекту на первую очередь согласно расчётам, предлагается строительство средней школы на 60 мест, детского сада на 20 мест, опорного пункта милиции. В селе Камай по проекту на первую очередь согласно расчётам, предлагается строительство образовательного комплекса (начальная школа и детский сад).

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

В целях реализации проекта генерального плана Актельского сельского поселения в части развития транспортной инфраструктуры необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Благоустройство улиц, проездов в кварталах жилой первоочередной застройки.

2. Организация и совершенствование внешних маршрутов автобусного сообщения, обеспечение надёжности функционирования всей системы общественного транспорта.

3. Благоустройство автобусных остановок.

Должны быть исключены остановки на автодорогах в местах, не оборудованных посадочными площадками. обеспечить надежность функционирования всей системы общественного транспорта.

4. Организация движения грузовых потоков.

5. Исследование  мест и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и определение мероприятий по снижению уровня ДТП.

Первоочередные мероприятия по расширению и реконструкции систем водоснабжения и канализации

- Реконструкция существующих сетей, их паспортизация, учет приборов.

- Строительство полей фильтрации.

- Проектирование, строительство и реконструкция новых сетей водоснабжения:

- В районе проектируемого квартала в с. Актел протяженностью – 1621 м;

- В районе проектируемого квартала в с. Камай – 2100 м;

- В районе ул. Молодежной от скважины 7/75 «Маральник» – 1465 м;

- Проектирование и строительство новых сетей канализации

- В районе проектируемого квартала в с. Актел- 1068 м

- В районе проектируемого квартала в с. Камай – 53 м

Первоочередные мероприятия по электроснабжению

- Проектирование и строительство ПС10/0,4 в зонах перспективной застройки.

- Демонтаж изношенных и строительство новых электрических сетей.

- Проектирование  и строительство новых электрических сетей

- В районе проектируемого квартала в с. Актел – 1695 м

- В районе проектируемого квартала в с. Камай – 1882 м

Первоочередные мероприятия по инженерной подготовке территории

К основным мероприятиям по инженерной подготовке отнесены особо важные для нормального функционирования сельских территорий мероприятия:

1. Противооползневые и берегоукрепительные.

2. Мероприятия по защите территорий от затопления.

3. Организация водоотведения поверхностного стока.

Мероприятия по озеленению населённых пунктов

В соответствии с планировочными решениями на I очередь предусматривается организация зеленых насаждений вдоль главных улиц, а также разбивка парков и скверов. Все существующие насаждения (сельские природные территории) сохраняются.

Рекреационные зоны благоустраиваются по берегам рек, а также в западной части села Актел и северо-восточной части села Камай.

Охрана окружающей среды

1. Установление зон с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранных зон;

- зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранных и санитарно-защитных зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

Необходимость осуществления природоохранных мероприятий обусловлена следующими факторами отрицательного воздействия:

- расположением жилой застройки и осуществлением хозяйственной деятельности населением в границах водоохранных зон и прибрежных полос рек.

- увеличением нерегулируемой посетительской нагрузки на рекреационную и лесную зоны

- отсутствием системы сбора и утилизации жидких и твердых отходов

- осуществление застройки участков в нарушение действующего законодательства: невыполнение обязательных инженерных изысканий, отсутствие соответствующей планировочной и проектной документации и природоохранных мероприятий

- отсутствием системы местного природоохранного мониторинга

Мероприятия по реализации генерального плана МО Актельское сельское поселение

- Выполнение работ по формированию земельных участков, перевод земель из одной категории в другую в случае необходимости.

- Разработка проекта территориального планирования, как инструмента регулирования в области градостроительных и земельно-имущественных отношений:

- обеспечение публичности градостроительной документации.

- создание автоматизированной информационной системы обеспечения для всех сфер деятельности органов местного самоуправления.

- устранение излишних административных барьеров при оформлении исходно – разрешительной документации.

- выполнение топографической съемки М 1:2000 селитебных территорий для  проектов планировки и застройки, межевания данных территорий.

- разработка «Правил землепользования и застройки МО Актельское сельское поселение».

- создание комиссии по землепользованию и застройке

- Долевое строительство объектов инженерного обеспечения.

- Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания

- Детских садов

- Школы

- Опорного пункта милиции

- Магазинов смешанных товаров

- Создание новых производств – колбасного цеха, молочного модуля, тепличного комплекса, пасеки на 50 пчелосемей.

- Строительство новых водозаборов для обеспечения водой новых селитебных кварталов, проектирование и строительство новых сетей водоснабжения.

- Строительство сетей канализации

- Строительство высоковольтных ЛЭП и КТП для обеспечения электроэнергией новых селитебных кварталов.

- Строительство дорог и проездов жилых улиц для транспортного обеспечения новых жилых кварталов. Реконструкция покрытий.

- Создание системы озеленения села.

- Строительство берегоукреплений и противоналедных валов.

- Закрытие существующей свалки, и строительство новой свалки, скотомогильника, полей фильтрации севернее села.

- Строительство объектов придорожного сервиса.

- Рекомендуется при строительстве объектов соцкультбыта предусматривать размещение ПРУ.