ООО «Алтайгипрозем»

Генеральный план МО Актельское СП

Шебалинского района Республики Алтай

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

Заказчик:   Администрация Шебалинского района Республики Алтай

Контракт:   № 3 от 28 июля 2008 года

Барнаул 2010 г.

Директор                                                                              Р.В. Дудкин

Главный архитектор                                                           Г.Н. Бахуров

Начальник отдела                                                                Г.Я. Сизова

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный архитектор                                                                                                Г.Н. Бахуров

Начальник 2 отдела                                                                                                    Г.Я.Сизова

Архитектор                                                                                                          Ж. Ю. Козырева

Инженерная инфраструктура-инженер 2 категории                                          Н.О.Литвинова

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	5

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

2.1 Анализ муниципально - правовой базы поселения в области землепользования и застройки	8

2.2 Природные условия. Инженерно – геологическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения	10

2.2.1 Климат	10

2.2.2 Рельеф	10

2.2.3 Гидрография	11

2.2.4 Инженерно-геологические условия	12

2.2.5 Растительный и почвенный покров	13

2.2.6 Вывод. Определение зон пригодных для строительства	13

2.3 Развитие основных отраслей хозяйства.	14

2.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	15

2.5 Жилищная сфера	22

2.6 Социальная сфера	28

2.7 Транспортная инфраструктура	29

2.7.1 Автомобильный транспорт	29

2.7.2 Улично-дорожная сеть.	29

2.8 Коммунальное обслуживание	30

2.8.1 Водоснабжение	30

2.8.2 Водоотведение (канализация)	30

2.8.3 Теплоснабжение	32

2.8.4 Газоснабжение	32

2.8.5 Электроснабжение	33

2.8.6 Связь и информация	33

2.9 Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории	33

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количе- ство |
| --- | --- | --- |
|  | Обосновывающая часть |  |
| 1 | План современного использования и комплексной оценки территории села Актел (опорный план), м 1 : 5 000. | 1 |
| 2 | План современного использования и комплексной оценки территории села Камай (опорный план), м 1 : 2 000. | 1 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Актельское сельское поселение» разработан на основании Муниципального контракта № 3 от 28.07.2008 года с Администрацией Шебалинского района Республики Алтай, протокола о результатах открытого конкурса от 15.07.2008 года № 17-3, технического задания на проектирование.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка  и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

Генеральный план разработан одновременно и в тесной связи с проектом «Схема территориального планирования Шебалинского района Республики Алтай».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2010-2014, и расчётный срок - 2014-2029 годы; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Проект генерального плана Актельского сельского поселения разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP», на топографической съемке, м 1:2000. Съемка произведена в 2009 году.

Основными целями данного проекта являются:

1.Обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Шебалинского района - муниципального образования «Актельское сельское поселение» на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

2. Создание действенного инструмента управления развитием территории Актельского сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации (Республики Алтай);

3. Создание проектными решениями генерального плана основы для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития сел Актел и Камай; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО Камлакского сельского поселения – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

5. Подготовка соответствующей документации, обеспечивающей решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений.

6. Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

# 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своём составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильём, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарные, защитные, санитарно-защитные, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ и прописанные в правилах землепользования и застройки сельского поселения.

## 2.1 Анализ муниципально - правовой базы поселения в области землепользования и застройки

МО «Актельское сельское поселение» входит в состав Шебалинского района Республики Алтай, образованного 16.09.1924 года. Шебалинский район расположен в центральной части Республики Алтай, занимает площадь 15033 кв.км. На территории района расположено 24 населенных пункта, в которых проживает 14681 человека, плотность населения на 1 кв. км составляет 1,02 человека, что является средним показателем по Республике Алтай.

На территории Актельского сельского поселения, занимающего площадь 17195 га, расположено два населенный пункта – село Актел и село Камай.

Село Актел  образованное в 1851 году, расположено в месте впадения реки Ерка в реку Актел. Село Камай основано в 1826 году, расположено в долине реки Камай.

Географическое положение муниципального образования, обусловленное его размещением вблизи автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт», проходящей по территории соседнего Чергинского СП (населённые пункты поселения связывает с ней автомобильная дорога общего пользования регионального значения Черга-Актел-Камай), обеспечивает хорошие транспортные связи с другими регионами и положительные перспективы дальнейшего развития.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении имеются следующие муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения – землей:

1.	Постановление главы Шебалинского района «О создании градостроительного Совета» по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью (17.06.2008г.).

2.	Решение совета депутатов района «Об утверждении порядка предоставления земельных участков на территории муниципального образования «Шебалинский район» (17.12.2008 г.).

3.	Решение «О внесении изменений в решение №32-6 от 26.09.2006 г. «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам» (23.11.2006 г.). Из решения следует, что в селах Актел и Камай, Актельского СП  устанавливаются предельные максимальные размеры земельных участков вновь отводимых для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в размере 2000 м2. Предельные минимальные размеры вновь отводимых земельных участков – 500 м2.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) утверждение плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия и природных ценностей на территории поселения, в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) утверждение правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечение привлечения инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

9) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## 2.2 Природные условия. Инженерно – геологическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

### 2.2.1 Климат

Территория относится к 1-му климатическому  району, 1Д климатическому подрайону.

Климат района резко континентальный, характерный для северных Районов Республики Алтай.

Среднегодовая температура воздуха составляет +1ºС, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +37ºС, абсолютный минимум -49ºС.

Зима продолжительная и холодная. Средняя температура января составляет около (-) 15 -18 оС, июля - +15 оС. Годовое количество осадков составляет 450 – 660 мм. Снежный покров держится с октября до мая. В долинах снежный покров благодаря испарению под действием солнечной радиации не достигает большой мощности, а на безлесных участках помимо испарения снег выдувается и уже в марте земля оголена. Частые циклоны вызывают сильные ветры и метели. Лето теплое, длится около 4-х месяцев, средняя продолжительность теплого периода – 205 дней.

Территория относится к зоне с умеренным увлажнением. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,1 м.

Господствующие ветры южные и юго-восточные в зимнее время, северо-западные в летнее.

### 2.2.2 Рельеф

Рельеф населенных пунктов пересеченный, окружен горами. Исследуемый район характеризуется низкогорным и преимущественно среднегорным рельефом.

Средние высоты горных хребтов составляют 1000 – 2000 м. Ориентировка хребтов преимущественно северо – восточная и субмеридиональная. Села располагаются у подножья Семинского хребта. Относительное  превышение с севера на юг увеличивается от 300 до 1200 м. Максимальная высота Семинского хребта – 2507м.

В геоморфологическом плане район тяготеет к эрозионно – денудационному низко – среднегорью.

В рельефе территории сочетаются выполненные террасированные днища с крутыми скалистыми бортами. Абсолютный уровень долин 400 – 500 м, относительные превышения обрамляющих хребтов 500 – 1200 м. В пределах долин преобладают низкогорные эрозионно-денодационные, пологосклонные, слаборасчлененные лесостепные ландшафты. Которые представлены слаборасчлененными пологосклонными низкогорьями с покровом дефлюкционных и делювиальных суглинков с осиново-березовыми и лиственнично-березовыми лесами на горно-лесных темно-серых почвах в сочетании с разнотравно-злаковыми кустарниковыми луговыми степями на горных черноземах оподзоленных и выщелоченных.

На юге муниципального образования встречаются среднегорные эрозионно-денудационные крутосклонные глубоко расчлененные лесостепные ландшафты.  Из них наиболее распространены глубокорасчлененные крутосклонные среднегорья с маломощным щебнисто-суглинистым покровом с лиственничными, березово-лиственничными и осиново-березовыми лесами на горно-лесных темно-серых почвах в сочетании с разнотравно-злаковыми луговыми степями на горных черноземах оподзоленных и выщелоченных.

Перепад высот от уреза воды у подножия Семинского хребта от 100 до 200 м. Максимальные превышения водораздела над урезами рек  и озер – 300 – 700 м.

Уклон  поверхности земли от 12 до200  на водоразделе и до 450 на склонах хребта.

Форма рельефа рек Актел и Камай – V- образная, фливиальная долина. Рельеф р. Сема – расширенная, пологосклонная, выполненная делювиально – с элифлюкционными отложениями долина.

### 2.2.3 Гидрография

В гидрологическом плане основной водной артерией являются р. Сема, протекающая по западной окраине поселения, и ее многочисленные притоки.

Реки в большинстве  отличаются бурными и стремительными течениями, воды которых с шумом мчатся среди валунов и глыб по глубоким долинам. Реки – типично горные с каменистым галечным или скальным рельефом; скорость течения 1,5 – 2,5 м/сек. Расход рек зависит от времени года и в период паводка может увеличиваться в 10 – 20 раз. Паводок имеет два типа: первый во время схода снежного покрова в конце апреля – мае, второй – от таяния ледников в истоках; он приходится на июнь.

Совпадение во времени весеннего и летнего паводков, приводит к наводнениям.

Реки питаются преимущественно за счет атмосферных осадков, незначительная доля приходится на подземный сток.

Гидрографическая сеть с. Актел представлена рекой Актел и её притоком – р. Ерка. Гидрографическая сеть с. Камай представлена реками Камай и Емурла. Реки протекают в крутосклонных долинах. Режим рек носит горный характер, средние скорости течения. Для данного режима характерно сравнительно высокое весеннее половодье и низкая зимняя межень. Питание рек происходит в основном за счет весеннего снеготаяния и дождевого стока, в зимний период за счет подземных вод. В этот период на реках широко развиты наледные явления. Вскрытие рек происходит в среднем в первой половине апреля, как правило, без ледохода. По химическому составу воды реки гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, с сухим остатком до 0,2 г/литр.

Водоохранная зона рек, протекающих по территории Актельского сельского поселения совпадает с прибрежнозащитной и равна 50 м согласно Водному кодексу РФ. В силу большого уклона реки, небольшого колебания её уровня  и небольшого общего объёма воды  вероятность затопления селитебных территорий отсутствует. Однако в ранний весенний период времени возникают так называемые наледи – слой воды на поверхности льда, которые могут подтапливать селитебные территории.

В гидрогеологическом отношении характеризуемая территория находится в пределах Чергинского, Ануйского и частично Катунского гидрогеологических массивах.

Здесь выделяются три типа вод – водоносные комплексы с порово – пластовыми скоплениями вод в речных долинах; водоносные зоны с  трещинно – жильными, трещенными, трещенно – пластовыми скоплениями вод в тектонических разломах разного генезиса – это водные объекты: водоносный комплекс аллювиальных, аллювиально – делювиально – пролювиальных, верхнечетвертичного – современного возраста; водоносные зоны в карбонатно – теригенно – глинистых, осадочно – вулканогенных, терригенных и терригенно – карбонатных отложениях от девонского до венд – нижнекембрийского возраста.

### 2.2.4 Инженерно-геологические условия

В геологическом плане в характеризуемом районе распространены: осадочно – вулканогенные образования средне – верхнедевонского, карбонатно – терригенно – глинистые отложения среднекембрийского – нижнеордовикского, терригенные отложения нижнего кембрия и гранитойды девона. На склонах водоразделов и в долинах рек широко развиты рыхлые четвертичные отложения разного генезиса (аллювиальные, делювиальные, пролювиальные, коллювиальные), сложенные хорошо окатанными гравийно – галечниковыми, валунно – галечниковыми образованиями с валунами, глыбами, дресвой, щебнем, супесью, линзами глин.

Территория  МО «Актельское сельское поселение» находится в северной части Горного Алтая, характеризуется сильно расчлененным среднегорным рельефом и расположено у подножия Семинского хребта, в долине реки Семы, где развиты четвертичные отложения разного генезиса, которые подстилаются осадочно – вулканогенными породами нижнее – среднекембрийского возраста.

Территория населенных пунктов характеризуется сложными геологическими условиями. Отрицательными физико-геологическими процессами являются: затопляемость паводковыми водами, уклоны поверхности более 20% с выходом коренных пород. Вследствие сложных инженерно-геологических условий необходимо проведение дополнительных мероприятий по укреплению берегов и защите от подтопления, устройство насыпи и посадки влаголюбивых деревьев.

### 2.2.5 Растительный и почвенный покров

Почвы района горно-лесные, горно-луговые, альпийские и субальпийские. Широкий диапазон растительности представлен темнохвойными и светлохвойными лиственничными южносибирскими формациями. В пределах горнотаежного подпояса хорошо выделяются три полосы. Нижняя высотная ступень образована березово – лиственничными лесами разнотравных групп, характерными для предгорных районов.

В средней полосе развиты лиственничные и темнохвойные леса. Среднегорные лиственничники отличаются богатством и разнообразием видового состава подлеска и травяного покрова. Растительность представлена сосновыми, лиственничными, кедровыми, пихтовыми и еловыми лесами.

Скалистые части гор покрыты зарослями кустарников – рододендрона и акации.

### 2.2.6 Вывод. Определение зон пригодных для строительства

Учитывая рельеф местности, геологическое строение и гидрогеологические условия, территории сел Актел и Камай можно разделить на: пригодные, ограниченно-пригодные и непригодные для строительства.

К территориям ограниченно-пригодным для строительства относятся участки, с уклонами поверхности от 10 до 20 %.

К территориям, непригодным для строительства, относятся: заболоченные участки между основным руслом р. Актел и ее притоком – рекой Ерка, склоны с уклоном более 20% .

К территориям, непригодным для строительства, в селе Камай относятся: заболоченные участки между основным руслом р. Камай и ее притоком – рекой Емурла, склоны с уклоном более 20 % , в восточной части села, а также залесенные территории.

В природном отношении сельское поселение является одним из интереснейших уголков республики Алтай. Живописная тайга, разнотравные луга, быстрые горные реки и ручьи, богатый животный мир – всё это и составляет своеобразие и прелести как всего Шебалинского района, так и Актельского сельского поселения.

## 2.3 Развитие основных отраслей хозяйства.

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, что в свою очередь, приводит к увеличению расходной части бюджетов позволяет  реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения поселения.

Основным отраслевым направлением в поселении является сельское хозяйство животноводческого направления. Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность работают на обеспечение потребностей местного населения.

На территории Актельского сельского поселения расположен маральник, помимо него есть также крестьянско – фермерские хозяйства.

В настоящее время дополнительными источниками доходов на селе отчасти является приусадебное хозяйство, однако собственное подсобное производство сельчан, как правило, малоэффективно и не может решить проблемы бедности на селе.

В таблицах 1 и 2 приведены данные о посевных площадях сельскохозяйственных культур и основные показатели по животноводству в поселении.

Таблица 1

Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)

| Показатели | Единицы измерения | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Актел | с.Камай |
| Всего: | га | нет | Нет |

Таблица 2

Основные показатели по животноводству

| Показатели | Единицы измерения | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Актел | с. Камай |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |
| КРС всего | голов | 294 | 87 |
| В т. ч. в с/х предприятиях | голов |  |  |
| Коровы всего | голов | 247 | 50 |
| В т.ч. в с/х предприятиях | голов |  |  |
| Свиньи всего | голов | 49 | 14 |
| В т.ч. в с/х предприятиях | голов |  |  |
| Производство продукции: |  |  |  |
| молоко | тонн | 35 | - |
| мясо | тонн | 25 | 13 |
| В т.ч. в с/х предприятиях | тонн | - | - |

Характеристика категорий земель

Согласно Земельному кодексу РФ на территории МО Актельское сельское поселение выделены следующие категории земель

Таблица № 3

| №№ п/п | Наименование категории | Площадь, га | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11519,7 | 67,0 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 93,6 | 0,54 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 28 | 0,16 |
| 4 | Земли лесного фонда | 5553,7 | 32,30 |
| 5 | Земли водного фонда | 0 | 0 |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |
|  | Всего: | 17195 | 100,0 |

## 2.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Потребное количество кадров в Актельском поселении на первую очередь и расчётный срок установлено на основе планируемого количества трудящихся по отраслям народного хозяйства

Перечень производственных предприятий, организаций и учреждений, имеющих градообразующее значение, численность кадров в них по современному состоянию, на первую очередь и расчётный срок приведены в таблице № 4.

Таблица 4

Структура основных градообразующих кадров (человек)

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | Первая очередь 2010-2014гг. | Расчётный срок 2010-2029гг. |
| с.Актел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промышленность | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Внешний транспорт |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | такси | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | АЭХ СО РАН | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Крестьянско-фермерские хозяйства | 3 | 3 | 9 | 13 | 13 |
| 5 | Коммунально-складские организации | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Адм.-хоз. и обществ.организации |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Сельская администрация | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Сельский клуб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Библиотека | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Магазины(3шт) | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 8 | Учебные заведения |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Актельская ООШ им. Карамаева | 25 | 25 | 22 | 23 | 30 |
| 9 | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад «Тийнеш» | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 10 | Учреждения здравоохранения (ФАП) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
|  | Всего: | 76 | 71 | 74 | 80 | 93 |

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | Первая очередь 2010-2014гг. | Расчётный срок 2010-2029гг. |
| с.Камай |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промышленность | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Внешний транспорт | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Сельскохозяйственные организации | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Крестьянско-фермерские хозяйства | - | - | 18 | 19 | 25 |
| 5 | Коммунально-складские организации | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Адм.-хоз. и обществ.организации | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Сельский клуб | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | Магазин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Учебные заведения |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Камайская начальная школа | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 9 | Детские дошкольные учреждения | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Учреждения здравоохранения (ФАП) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Всего: | 12 | 12 | 30 | 33 | 46 |

Как видно из таблицы 4, на первую очередь потребность кадров в с. Актел увеличивается на 6 человек, что составляет 8 % по сравнению с современным состоянием; на расчётный срок- 19 человек -  на 26 %. Увеличение происходит на основе создания новых предприятий и расширения уже созданных.

В с. Камай на первую очередь потребность кадров увеличивается на 3 человека, что составляет 10 % по сравнению с современным состоянием; на расчётный срок- 16 человек -  на 53 %. Увеличение происходит на основе создания новых предприятий и расширения уже созданных.

Данные, характеризующие естественное движение населения

Таблица № 5

| №№ п/п | Показатели | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Актел | с. Камай | с. Актел | с. Камай | с. Актел | с. Камай |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибыло | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 2 | Выбыло | 5 | 2 | 5 | 3 | 18 | 3 |
| 3 | Родилось | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Умерло | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Итого: | 22 | 10 | 13 | 12 | 40 | 16 |

Характеристика естественного движения населения с. Актел

Характеристика естественного движения населения с. Камай

Рисунок 1

За рассматриваемый период динамика отрицательна и в течение трех лет общая численность населения поселения уменьшилась на 1 человека. В течение всего периода в среднем ежегодно рождается 7 чел., умирает 3 чел.

Возрастная структура численности населения поселения на начало 2010 года представлена в таблице 6 и на рисунке 2.

Рисунок 2

Население младше трудоспособного возраста на начало 2010 года составляет 29 % от общей численности, трудоспособного населения - 55%, а старше трудоспособного - 16%.

Возрастная структура населения Актельского СП.

Современное состояние (на 01.01.2010 г.)

Таблица № 6

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 3 | 4 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| Село Актел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 341 | 24 | 25 | 36 | 12 | 196 | 85 | 82 | 3 | 60 | 78 | 48 | 44 | 4 |
| %% | 100 | 7 | 7 | 11 | 4 | 57 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| Село Камай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 76 | 6 | 4 | 8 | 3 | 48 | 11 | 21 | 1 | 8 | 22 | 7 | 7 | 0 |
| %% | 100 | 8 | 5 | 11 | 4 | 63 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |

Структура населения по возрастному составу в селах Актел и Камай установлена на основе данных, предоставленных администрацией Актельского сельского поселения.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Прогнозируемая структура населения по возрастному составу по с. Актел ,%

Прогнозируемая структура населения по возрастному составу по с. Камай ,%

Рисунок 3

В результате расчётов можно сделать вывод, что в течение следующих двадцати лет следует ожидать увеличение общей численности населения поселения.

Прогнозируемая численность населения, чел.

Рисунок 4

Для сравнения приводится расчёт населения по естественному приросту и миграции с использованием статистических методов обработки информации по следующей формуле:

(формула 1)

Где:  Нр- проектная численность населения, человек;

Нф - фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П - естественный среднегодовой прирост населения, %;

М - среднегодовая разница миграции населения, %;

t - расчётный срок.

Население на первую очередь в селе Актел составит:

Нр = 341х(1+((1,09-0,96)/100)5= 344 человека

Население на расчётный срок в селе Актел составит:

Нр = 341х(1+((1,09-0,96)/100)20= 350 человек

Население на первую очередь в селе Камай составит:

Нр = 76х(1+((0,32+0,32)/100)5= 79 человек

Население на расчётный срок в селе Камай составит:

Нр = 76х(1+((0,32+0,32)/100)20= 86 человек

Примечание: данные, используемые в расчёте, приведены в таблице № 5.

Как видно из расчёта по формуле 1, численность населения на перспективу в селе Актел  увеличивается на 9 человек, в селе Камай – на 10 человек.

вывод: чтобы обеспечить прирост населения Актельского сельского поселения (увеличить рождаемость, сократить преждевременную смертность, прекратить отток населения из села), необходимо:

- развивать производство, тем самым создавать новые рабочие места;

- улучшать жилищные и бытовые условия, качество жизни.

## 2.5 Жилищная сфера

Одной из важнейших социальных задач, стоящих перед сельским поселением, является обеспечение населения качественным жильем. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности населения жильем;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет различных источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная площадь жилого фонда с. Актел на начало 2010 г. Составляет порядка 6136 кв.м. При численности населения в 341 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 18 кв. м на 1 человека, что является недостаточным.

Суммарная площадь жилого фонда с. Камай на начало 2010 г. составляет порядка 1896 кв.м. При численности населения в 76 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 24 кв. м на 1 человека.

По типу застройки в структуре жилого фонда преобладают дома усадебного типа.

Характеристика существующего жилого фонда Актельского СП отражена в таблице №7, №8.

Таблица № 7

Характеристика существующего жилого фонда

| Наименование домов | Жилой фонд (м2) с физическим износом |  |  | Всего существующий жилой фонд, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
|  | Село Актел |  |  |  |
| Дома секционного типа | Колич. домов | Колич. домов | Колич. домов | м2 |
| -муниципальные | - | - | - | - |
| -частные | 5 | 5 | 8 | 936 |
| Дома усадебного типа | Колич. домов | Колич. домов | Колич. домов | м2 |
| -муниципальные | - | - | - | - |
| -частные | 42 | 40 | 5 | 5200 |
| Всего: |  |  |  | 6136 |
| Село Камай |  |  |  |  |
| Дома секционного типа | Колич. домов | Колич. домов | Колич. домов | м2 |
| -муниципальные | - | - | - | - |
| -частные | - | 2 | 1 | 168 |
| Дома усадебного типа | Колич. домов | Колич. домов | Колич. домов | м2 |
| -муниципальные | - | - | - | - |
| -частные | 5 | 4 | 15 | 1728 |
| Всего: |  |  |  | 1896 |

Таблица № 8

Характеристика ветхого жилого фонда

| Адрес | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м2 | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Актел |  |  |  |  |
| Ул. Центральная № 39 | 1890 | дерево | 41,1 | 2 |
| Ул. Центральная № 35 | 1890 | дерево | 36,2 | 4 |
| Ул. Центральная № 23 | 1890 | дерево | 46,4 | 1 |
| Ул. Центральная № 18 | 1950 | дерево | 36,4 | 4 |
| Ул. Центральная № 33 | 1929 | дерево | 16,7 | 2 |
| Ул. Центральная № 9 | 1950 | дерево | 34,6 | 2 |
| Ул. Заречная № 5 | 1890 | дерево | 18,6 | 0 |
| Ул. Заречная № 10 | 1890 | дерево | 42,5 | 2 |
| Всего в с. Актел: 8 домов |  |  | 272,5 | 17 |
| Село Камай |  |  |  |  |
| Ул. Центральная № 2 | 1890 | дерево | 16,0 | 2 |
| Ул. Центральная № 3 | 1957 | дерево | 31,0 | 6 |
| Ул. Центральная № 18 | 1947 | дерево | 16,0 | 0 |
| Ул. Центральная № 13 | 1947 | дерево | 29,3 | 5 |
| Ул. Центральная № 15 | 1961 | дерево | 28,0 | 2 |
| Ул. Центральная № 17 | 1950 | дерево | 24,0 | 2 |
| Ул. Центральная № 21 | 1890 | дерево | 72,3 | 0 |
| Ул. Центральная № 27 | 1960 | дерево | 28,7 | 6 |
| Ул. Центральная № 28 | 1969 | дерево | 18,0 | 1 |
| Всего в с. Камай: 9 домов |  |  | 263,3 | 24 |

В селе Актел 17 человек проживают в 8-ми ветхих и аварийных домах на жилой площади 272,5 м2, обеспеченность жилой площадью в этом фонде составляет 16,0 м2 на одного человека.

В селе Камай 24 человека проживают в 9-ти ветхих и аварийных домах на жилой площади 263,3 м2, обеспеченность жилой площадью в этом фонде составляет 11,0 м2 на одного человека.

Характеристика существующего жилого фонда с.Актел

по физическому износу, %

Характеристика существующего жилого фонда с.Камай

по физическому износу, %

Рисунок 5

Темпы жилищного строительства в год

Таблица № 9

| Показатели | Единицы измерения | Село Актел | Село Камай |
| --- | --- | --- | --- |
| Частное строительство | м2 | 64 | 64 |
| Государственное | м2 | - |  |
| В том числе: |  |  |  |
| - усадебное | м2 | 64 | 64 |
| - секционное | м2 | - |  |

Инвестиции в жилищное строительство за последние 5 лет (тыс. руб)

Таблица № 10

| Годы | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Актел |  |  |  |  |  |
| Жилищное строительство | 0 | 1336 | 0 | 0 | 1328 |
| с. Камай |  |  |  |  |  |
| Жилищное строительство | 0 | 0 | 1620 | 1328 | 0 |

Современные темпы и инвестиции в жилищном строительстве приведены в таблицах №№ 9,10. Как видно из таблиц,  в селах Актельского сельского поселения  весь объем строительства осуществляется частными лицами.  Инвестиций на улучшение жилищных условий не производится.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Источниками негативного воздействия на жилую застройку являются следующие объекты: линии электропередач, пилорамы,  кладбище.

На рисунке 6 наглядно показан масштаб негативного влияния на жилую застройку сел  вышеназванных объектов.

В прибрежно-защитной полосе (с.Актел) расположено 3 дома усадебного типа, суммарной общей площадью порядка 231 м2. В прибрежно-защитной полосе (с.Камай) расположено 6 домов усадебного типа, суммарной общей площадью порядка 414 м2.

Санитарно-защитные зоны производственных объектов с.Актел и Камай и их влияние

на жилую застройку.

Рисунок 6

## 2.6 Социальная сфера

Социальная инфраструктура населенного пункта – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов:  предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность Актельского сельского поселения основными объектами социально-культурно-бытового назначения

Таблица № 11

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Всего вместимость | Норматив на 1000 | Всего необходимо Излишек (+) дефицит (-) | Фактическая обеспечен., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По с. Актел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школы | мест | 45 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 60 -15 | 75 |
| 2 | Детские сады | мест | 20 | 85 % обеспеченности детей | 39 -19 | 51 |
| 3 | Клубы | мест | 20 | 80 мест на 1 тыс. чел. | 20 | 100 |
| 5 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 105 | 300 м2 на 1 тыс. человек | 102,3 +2,7 | 100 |
| 12 | Библиотека | тыс. томов | 4,39 | 4,5 тыс. томов, 3 читат. места на 1 тыс. чел. | 1,53 +2,86 | 100 |
| 13 | ФАП | кол | 1 | 1 | 1/ 1 | 100 |

## 2.7 Транспортная инфраструктура

### 2.7.1 Автомобильный транспорт

Поселение расположено в северной  части Шебалинского района.

Связь между селами сельского поселения и другими населенными пунктами района в течение года осуществляется автомобильным транспортом. Автомобильная дорога регионального значения Черга-Актел-Камай связывает населённые пункты поселения между собой и выходит на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт», по которой осуществляется связь как с районным центром – с. Шебалино, так и с республиканским – г. Горно-Алтайском.

### 2.7.2 Улично-дорожная сеть.

Все улицы и дороги сельского поселения  не имеют твердого покрытия.

На территории села Актел имеется  1  автодорожный  мост, на территории села Камай 2 моста требуют реконструкции.

Существующие улицы узкие – 4 – 5 м., что усложняет размещение инженерных коммуникации и благоустройства.

Для обслуживания населения в селе Актел  проектом предусматривается строительство  автозаправочной станции  и  станции технического обслуживания. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков.

Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

## 2.8 Коммунальное обслуживание

### 2.8.1 Водоснабжение

## c.Актел

В населенном пункте нет централизованного водоснабжения. В селе имеются две водозаборные скважины и водопроводная сеть. Водозаборные скважины находится: скважина 7/75 (маральник) на территории маральника в северо-восточной части села; скважина С12/92 (МТМ) в южной части села с. Актел. Имеются также многочисленные родники. Часть населения имеет водоснабжение из подземных источников - местных скважин и колодцев.

Скважина 7/75, производительностью10м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80 год установки 1975, располагается в подземном округлом железном колодце. Над колодцем бревенчатый павильон высотой 1м. Пол в колодце цементный, устье скважины герметизировано, из измерительной аппаратуры имеется - кран для отбора проб воды, манометр, пьеозометр отсутствует, оголовок составляет 0,3м. ЗСО строгого режима отсутствует, на данный момент идет строительство ЗСО. Водозабор находится ниже по потоку подземных вод от строений маральника. по заключению ООО «Алтай - ГЕО» санитарно-топографическое положение удовлетворительное. Согласно протоколов №168 и №169 от 30.03.2009г. по микробиологическим показателям вода в скважине соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01,в соответствии с Протоколами лабораторных исследований №153 и 154 от 24.04.2009г. выданными ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» качество вод соответствует требованиям действующего СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Из скважины насосом вода подается в надземный резервуар объемом 15 м3.

Скважина С12/92, производительностью 16м3/час, насос ЭЦВ 6-16-110 год установки 1992, располагается в подземном бетонном колодце. Над колодцем досчатый павильон высотой 0,7м. Пол в колодце цементный, устье скважины герметизировано. Измерительная аппаратура отсутствует, оголовок составляет 0.4м. ЗСО строгого режима15х10, балочное ограждение. Водозабор находится выше по потоку подземных вод от строений села, ее санитарно-топографическое состояние удовлетворительное. Согласно протоколов №168 и №169 от 30.03.2009г. по микробиологическим показателям вода в скважине соответствует  СанПиН 2.1.4.1074-01, в соответствии с Протоколами лабораторных исследований №153 и 154 от 24.04.2009г. выданными ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» качество вод соответствует требованиям действующего СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Из скважины насосом вода подается в алюминиевый резервуар заглубленного типа объемом 15 м3.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет: от скважины 7/75 (маральник) 3.02 км.; от скважины С12/92 (МТМ) 905м. Водопроводная сеть выполнена: из стальных труб диаметром 25, 50, 100 мм, полиэтиленовых труб диаметром 50 мм. Степень износа водопроводной сети протяженностью 1465м от скважины 7/75 (маральник) по ул. Молодежная составляет 100%. На всех водозаборах отсутствуют резервные скважины. Противопожарное водоснабжение в селе отсутствует.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлена необходимость:

- В реконструкция существующих водопроводных сетей для охвата всех потребителей;

- В замене изношенных водопроводных сетей протяженностью 1465м с установлением противопожарпого водоснабжения – пожарных гидрантов;

- В установке насосных станций, в которых располагаются бактерицидные установки с аппаратурой управления, станцией автоматического управления работой погружных насосов, запорно-регулирующей аппаратурой.

По рекомендациям ОАО «Алтай – Гео» эксплуатируемые скважины в с. Актел не соответствуют нормативам, необходимо:

- Спланировать отвод поверхностного метеогенного стока от павильонов водозаборов в сторону речной сети;

- Произвести размеры ЗСО строгого режима, а во-втором и третьем провести выявление возможных источников загрязнения и их ликвидацию;

- Оборудовать устье водозаборных скважин пьезометрами для замеров уровня воды и гидрохимического контроля качества вод;

## c. Камай

В селе отсутствуют источники питьевого водоснабжение, население для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) использует поверхностные воды рек и пойменные родники. За весь период существования села водозаборных сооружений не было. Противопожарное водоснабжение в селе отсутствует.

Анализируя современное состояние ХПВ, установлена необходимость:

- строительства водозаборных узлов и водопроводных сетей, для охвата потребителей; в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

### 2.8.2 Водоотведение (канализация)

## с. Актел, с. Камай

В селе нет централизованной системы водоотведения, общественные здания канализованы в уличные выгребы различной емкостью. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, без какой либо очистки.

Ливневая канализация и поля фильтрации, для сбора сточных вод – отсутствуют.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлена необходимость в разработке и реализации проекта систем водоотведения для Актельского СП необходимой производительности, расположенных на требуемом расстоянии в соответствии с нормами СНиП или предусмотреть очистные сооружения с биологической очисткой современной разработки.

### 2.8.3 Теплоснабжение

## с. Актел

Общественные, административные здания и частный жилой сектор с. Актел отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь. В населенном пункте строится котельная производительностью 0,30 Гкал/час для отопления школьных строений.

## с.Камай

Общественные, административные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

### 2.8.4 Газоснабжение

## с. Актел, с. Камай

Централизованное газоснабжение природным газом в населенных пунктах отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

### 2.8.5 Электроснабжение

## с. Актел, с. Камай

Централизованное электроснабжение поселения осуществляется Чергинской ПС 110/10 кВ. Электроснабжение сел осуществляется по воздушным линиям 10 кВ. Техническое состояние агрегатов удовлетворительное.

Проведена частичная реконструкция ВЛ 10 и 0,4 кВ в черте населенных пунктов, с заменой деревянных опор на железобетонные, с установкой дополнительных КТП. Сети электроснабжения 10 кВ выполнены проводом марки СИП различного сечения.

Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями.

В селах установлено 5 трансформаторных подстанций различной мощностью от 63 до 100 кВ. Данные подстанции имеют резерв, их износ составляет 90%.

Продолжительность эксплуатации трансформаторных подстанций 110 кВ - 23 года, в эксплуатационной практике до 25-30 лет; ТП – 8-12 лет. После этого периода следует выполнять замену или проводить диагностику оборудования, продлять срок эксплуатации в индивидуальном порядке по результатам диагностического обследования. В соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений», введенными в действие в 1991 г., продолжительность эксплуатации воздушных линий на железобетонных и металлических опорах - 50 лет, на деревянных опорах - 30 лет.

В селе Актел общественно – деловые здания попадают в санитарно – защитную зону ВЛ 10 кВ. Анализируя современное состояние выявлена необходимость в реконструкции, спремлении трассы ВЛ 10 кВ.

### 2.8.6 Связь и информация

## с. Актел, с Камай

с.Актел и с Камай телефонизированы от Чергинской автоматической телефонной станций, общим количеством 3 номера. В населенных пунктах установлены спутниковые таксофоны, поддерживаемые от МС-240 Шебалино.

В населенных пунктах есть ограничения по сотовой связи.

В результате анализа существующего состояния системы связи выявлена необходимость реконструкции и модернизации автоматической телефонной станции, в связи с  расширением номерной емкости и расширения зоны покрытия сотовой связи.

## 2.9 Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Специфика географического положения района, расположенного в наветренной части по отношению к таким крупным техногенным объектам, как Семипалатинский Испытательный Полигон, Байконур и Горно – Обоготительные Комбинаты Восточного Казахстана, способствует региональному и техногенному воздействию на окружающую среду Республики Алтай: радиоактивному, химическому (компоненты ракетных топлив) и тяжелометальному загрязнениям.

Важным показателем экологического состояния территории является состояние ее воздушной среды. Радиоэкологическая ситуация на территории Шебалинского района определяется сочетанным воздействием природных и техногенных источников ионизирующего излучения. Ведущая роль принадлежит природным источникам, из которых более половины дозовой нагрузки создает радон и продукты его распада.

Концентрации гептила в почвах сел поселения – 0,18 мг/кг. Концентрации цезия – 18 мКи/км2.

В геологическом плане исследуемая территория находится в пределах Ануйско – Чуйской СФЗ (прогиб). Геологическая среда (горные породы) создают естественное гамма- излучение  на характеризуемой площади.

Село Камай испытывает  негативное воздействие водных объектов посредством развития гидрогенных наледей. Негативное воздействие на село оказывают, в основном, наледные процессы, развивающиеся ежегодно в поймах рек. Активность процессов наледообразования высокая, до ЧС, которые возникают периодически, в аномальные по температурному режиму зимы. В пределах села выделено 2 зоны наледного подтопления и 1 зона паводкового подтопления, которое возникает в пик половодья при прорыве берегозащитных валов.

В зимнее время связь с селом Камай затруднительна вследствие образования снежных заносов.

Сооружения защиты в виде противоналедных валов по обоим бортам рек в целом достаточно эффективны. Лишь в аномальные  по температурному режиму годы возникают прораны в валах, либо их высота оказывается не достаточной для сдерживания наледных вод.

Для эффективной защиты села необходимо укрепление существующих  противоналедных валов, чистка и углубление русел рек.